四川省地质灾害专业监测设备动态目录库

设备（仪器）现场测评表

# 送评日期：                    送评设备：

# 送 评 人：                    电    话：

# 送评单位：

| 评定项目 | 子项目 |  | 有无 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家法定机构相关认定材料 | 质量认证书（报告）* |  |  | 相关机构出具证明材料 | 厂商提供 |
|  | 检定书* |  |  | 相关机构出具证明材料 | 厂商提供 |
|  | 测试报告* |  |  | 相关机构出具证明材料 | 厂商提供 |
| 计量校准 | 校准证书* 校准日期* |  |  | 具有法定计量测试资质的机构出具的校准证书和校准日期，并应在规定的校准有效期内（不得早于2021年5月） | 厂商提供 |
| 实时在线率 | 设备在线率* |  |  | 测试现场查验单位设备在线率不得小于80% | 现场测试 |
| 设备部件 | 传感器选择* |  |  | 通过至少2年的实际产品运用 | 厂商提供 |
|  | 通信模块* |  |  | 通信模块应至少支持自组网或者运营商网络。每种设备至少能实现二种以上通讯方式 | 厂商提供+现场测试 |
|  | 防水防尘* |  |  | 不少于IP67 | 厂家提供+现场测试 |
| 仪器设置 | 频率自适应* |  |  | 在传感器测量数据发生异常变化或者得到远程指令后，应进入自适应模式，触发条件及上报频率满足有关技术要求 | 现场测试 |
|  | 远程管理* |  |  | 支持远程管理，允许授权的服务端访问和控制设备 | 现场测试 |
|  | 数据缓存（RTU） |  |  | 数据缓存应至少保存10天的传感器监测数据 | 厂商提供+现场测试 |
|  | 远程固件升级* |  |  | 支持远程固件升级功能，在设备部署后通过远程管理进行固件升级 | 现场测试 |
|  | 设备状态动态监测* |  |  | 监测设备必须实时提供该设备的“心跳”数据，包含主副电压等数据（监测频率可通过下发指令进行查询），实现对设备运行状态实时查看 | 现场测试 |
|  | 预警阈值修改* |  |  | 根据监测点现场实际情况，可对预警阈值远程控制修改 | 现场测试 |
|  | 电源报警* |  |  | 支持电量监测和上传功能，支持断电报警功能 | 现场测试 |
| 前端综合预警 | 前端多参数（位移、雨量等）、多时间序列（1小时、12小时等）综合预警* |  |  | 根据前端传感器采集的物理量，开展多个时间序列的综合预警 | 现场测试 |
| 数据上传 | 数据采集和上传频率* |  |  | 现场测评是否支持动态修改采样频率、上传频率等 | 现场测试 |
| 预警方式 | 现场声光报警* |  |  | 断电断网（无外接电源和公共通讯网）情形下可以现场预警 | 现场测试 |
|  | 短信报警* |  |  | 可实现现场短信预警（预警平台自动发送短信） | 现场测试 |
|  | 云端后台预警* |  |  | 联网模式下后台驱动预警（短信自动发送。系统预警后，给设备发指令，设备发出警报声） | 现场测试 |
| 传输方式 | 窄带自组网及数据传输方式* |  |  | 应为星形组网或多跳组网。针对地质灾害监测实际场景，宜设置多个网关或基站接入点 | 现场测试+厂家承诺 |
|  | GPRS/3G/4G/5G（*） |  |  | 监测终端所选用的通信模组，至少应满足其中一种通讯能力和支持对应的频段，并根据信号强弱自行切换传输通道 | 现场测试 |
|  | 北斗/其他卫星通信 |  |  | 应满足“地质灾害监测通讯技术要求”有关要求 | 现场测试或厂家承诺 |
| 数据传输格式 | 数据传输格式* |  |  | 上传至物联网平台的数据应采用UTF-8编码格式的字符串型json格式数据，采用key:value键值对表示，key:value键值对数量不限 | 现场测试 |
|  | 接入协议* |  |  | MQTT协议通讯方式严格遵守MQTTv3.1.1标准协议及以上。 结算后的GNSS数据通过HTTP接口、其他的数据通过MQTT传输。 | 现场测试 |
|  | 数据格式* |  |  | 严格按自然资源部有关要求 | 现场测试 |
|  | 数据采集设备单位时间数据采集率>99%* |  |  | 后端接收的数据采集设备数据个数与数据采集设备按要求应采集数据总数的比值（按5min计算） | 现场测试 |
| 互联互通性 | 数据传输到省级MQTT数据交换平台* |  |  | 监测设备向四川省地质灾害监测预警平台数据交换平台传输的数据 | 现场测试 |
|  | 数据传输上传地址* |  |  | 监测设备具备向不少于2个IP地址同时发送数据 | 现场测试 |
|  | 数据准确性* |  |  | 按相关技术要求 | 现场测试 |
| 结 论 |  | 通过（ ） 不通过（ ） |  |  |  |
| 测试日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 专家签名： |  |  |  |  |  |
| 测评单位： | 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院（盖章） |  |  |  |  |
| 送评单位确认： （签名） |  |  |  |  |  |
| 现场监督： （签名） |  |  |  |  |  |
| 注： 带“*”项是设备必须通过的测试项。若有一项不通过，则该设备现场测评结论为不通过。 送评设备必须与报名设备一致（名称、型号等在抽签公示表、现场测评表以及计量校准检定书等中全部一致），否则结论为“不通过”。 国家法定机构相关认定材料中三项材料只需提供一种即可。 厂家承诺是指由设备厂家提供纸质盖章承诺书，内容包括但不限于：承诺内容、服务期限、单位详细信息、联系方式等。 现场测试是指厂家携带设备实物至测评现场供专家测评。 |  |  |  |  |  |