四川省木里县各依金矿普查实施方案

- 评审意见书

- 2023年12月19日

| 申请单位： |  | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 肖博之 | 严 波 | 李 俊 |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 郑 辉 张庆松 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2023年11月20日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省木里县各依金矿普查实施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省凉山州 | 编制目的 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 金矿 | 勘查面积 | 18.84 |
| 勘查阶段 | 普查 | 预算经费（万元） | 394.02 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 拐点编号; 2000 国家大地坐标系. 东经; 北纬. 1; 101°06′01.9173″; 28°25′00.3862″. 2; 101°07′49.0224″; 28°25′00.3822″. 3; 101°07′49.0201″; 28°21′30.3809″. 4; 101°06′03.6894″; 28°21′30.3850″. |
| 目的任务 | 充分收集区内已有地质、物化探资料，开展综合研究，借鉴“四川省木里县梭罗沟金矿”的找矿模式及经验，采用地质简测、化探及稀疏的取样工程，寻找、追索矿化线索，发现矿化蚀变带（或矿体）。初步查明勘查区地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变特征；初步查明矿体的数量、规模、形态、产状、矿石质量特征与矿石加工选（冶）技术性能；初步了解矿床开采技术条件；开展概略研究，估算推断资源量。提交普查报告，对本区是否具有开发远景作出评价，为是否进一步工作提供依据。圈定有详查价值的范围。 |  |  |
| 技术方法 | 坚持绿色勘查理念，遵循“总体部署、阶段实施、重点突破、整体评价”的原则进行工作部署。第一阶段在全区范围内开展1:10000地形、地质测量和1:2000地质剖面测量，初步查明勘查区地层、构造、岩浆岩及变质作用等成矿地质条件；同时开展1:10000土壤地球化学测量，圈定异常区域，缩小找矿范围；采用少量槽探对矿化蚀变带和土壤地球化学异常浓集中心进行揭露与控制。 第二阶段采用槽探工程对矿（化）体的地表延伸按160m间距进行稀疏控制，初步查明矿（化）体的地表规模形态及厚度等特征；采用钻探工程对矿化体的（浅）深部变化情况进行验证、控制。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 1:10000地形、地质测量18.84km2，1:2000地质剖面测量5km，1:1000勘查线剖面测量5km，1:10000土壤测量4.27km2，探槽2400m3，钻探1000m。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省木里县各依金矿普查报告》。 |  |  |

因四川省木里县各依金矿普查探矿权延续，四川省金属地质调查研究所（原四川省冶金地质勘查局水文工程大队）编制了《四川省木里县各依金普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省木里县城15°方向、直距55km的木里县卡拉乡。矿区向东步行约2km接乡村公路，由藏翁经乍泥向西通往卡拉乡，向南约40km接216省道，交通较方便。

二、项目概况

该探矿权于2009年12月由四川省冶金地质勘查局水文工程大队以申请在先的方式取得，经多次延续，现勘查许可证号为T51120091202037622，由4个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积23.79km2，有效期自2016年12月30日至2018年12月30日。

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 101°05′34.0214″ | 28°25′00.3834″ |
| 2 | 101°07′49.0224″ | 28°25′00.3822″ |
| 3 | 101°07′49.0201″ | 28°21′30.3809″ |
| 4 | 101°05′34.0191″ | 28°21′30.3821″ |

本次探矿权延续时，探矿权人拟变更为四川省金属地质调查研究所，拟申请探矿权面积为18.84km2（缩减面积为4.95km2，占勘查许可证载明面积的20.81%），由12个拐点圈闭，拐点坐标见下表。

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 101°06′01.9173″ | 28°25′00.3862″ |
| 2 | 101°07′49.0224″ | 28°25′00.3822″ |
| 3 | 101°07′49.0201″ | 28°21′30.3809″ |
| 4 | 101°06′03.6894″ | 28°21′30.3850″ |

三、审查意见

1.普查区位于甘孜理塘成矿带南段之木里松机庚-金山印支燕山期金、铜矿远景区内，前期通过水系沉积物测量确定勘查矿种为金矿，目标矿种明确，《方案》编制有一定的基础。

2.按照“由点到面、点面结合”的原则部署普查工作，采用土壤地球化学测量、地质测量、槽探揭露，深部稀疏钻探控制、采样测试、综合研究等手段，采用的技术方法和手段基本合理，技术与质量要求具有可操作性。

3.普查按两个年度完成，其中第一年度首先开展地质简测、地质剖面测量及土壤地球化学测量和异常揭露验证。第二年度开展地质测量，采用槽探和钻探对矿（化）体进行稀疏控制。预计投入主要实物工作量为：GPS控制测量（E级）点8个，1:10000地形、地质测量18.84km2，1:2000地质剖面测量5km，1:2000地质测量（机动）5km2，1:1000勘查线剖面测量5km，1:10000土壤测量4.27km2，探槽2400m3，钻探1000m/6孔以及配套样品及测试。工作安排和预计投入的工作量基本合理。

4.项目的施工组织基本合理，人员分工明确，质量与安全保障、绿色勘查措施具体。

5.经费概算基本合理，概算依据较充分，勘查费用投入基本合理。

四、存在问题与建议

1.前期勘查工作基础薄弱，对取得的阶段性成果研究不够。

2.本区以往仅圈定了水系异常，但未对异常进行查证，地质工作程度极低，建议先验证异常发现矿（化）体，再稀疏控制，根据本次普查成果再编制详查实施方案。

3.为实施绿色勘查，需根据地形地貌及覆盖层分布，槽探工程尽量采用取样浅钻代替。

4.本区找矿存在较大风险，须加强“三边”工作，根据地质条件变化及时对普查方案进行动态调整。

五、结论

《方案》收集利用了区内基础性成果资料，开展了踏勘调查，有一定的编制依据。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查工作需要，经费概算较合理，同意通过审查。

附件：《四川省木里县各依金矿普查实施方案》评审专家组名单

专家组长：

2023年12月19日

附件：

《四川省木里县各依金矿普查实施方案》

评审专家组名单