四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查实施方案

- 评审意见书

- 2023年12月27日

| 申请单位： |  | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 赵云川 | 王跃忠 |  |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 郑 辉 张庆松 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2023年11月20日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省凉山州 | 申请类型 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 铜金矿 | 勘查面积 | 16.78 |
| 勘查阶段 | 普查 | 预算经费（万元） | 378.14 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 编号; 2000国家大地坐标系; 编号; 2000国家大地坐标系. 东经; 北纬; 东经; 北纬. 1; 100°45′01.0269″; 28°46′45.4023″; 7; 100°46′08.8913″; 28°44′19.0334″. 2; 100°47′04.0278″; 28°46′45.4013″; 8; 100°45′23.9685″; 28°44′18.6223″. 3; 100°47′04.0275″; 28°45′59.4637″; 9; 100°45′23.9688″; 28°44′00.4093″. 4; 100°46′32.2308″; 28°45′59.2530″; 10; 100°44′04.0246″; 28°44′00.4018″. 5; 100°46′32.4143″; 28°45′43.5229″; 11; 100°44′04.0259″; 28°46′00.4025″. 6; 100°46′07.9030″; 28°45′43.3002″; 12; 100°45′01.0264″; 28°46′00.4020″. |
| 目的任务 | 初步查明矿体特征、矿石质量特征和矿石选冶技术性能，初步了解矿床开采技术条件，开展概略研究，估算推断资源量，圈定有详查价值的范围，为下一步工作提供依据。 |  |  |
| 技术方法 | 坚持绿色勘查理念，遵循“总体部署、阶段实施、重点突破、整体评价”的原则。第一阶段在全区范围内开展1:10000地质简测及1:2000地质剖面测量，初步查明矿区地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变带、成矿地质特征等。同时针对矿区西北部水系沉积物异常区开展1:10000土壤地球化学测量，圈出异常区域，缩小找矿靶区，配合稀疏槽探工程揭露，圈出铅锌金矿体。第二阶段以矿化点、矿化体等成矿有利地段为中心开展1:2000地质测量工作，对矿化体进行稀疏槽探揭露，了解矿化带的地表展布情况，追索矿层展布方向，开展物探测深，对深部矿体的形态、规模进行预测，为钻探工程的布置提供依据，并初步查明矿体空间形态、矿石质量，估算推断资源量。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 1:10000地形简测16.728km2，1:10000地形测量16.78km2，1:2000地质测量4km2，1:2000地质剖面测量2km，1:1000勘查线剖面测量2km，激电中梯剖面测量6km，激电测深点3个，1:10000土壤测量3.5km2，探槽3500m3，钻探600m。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省木里县马帮垭口铜金矿普查地质报告》。 |  |  |

注：此表由申请人填写

为办理四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查探矿权延续，四川省金属地质调查研究所编制了《四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省木里县城330°方向、直距60km的木里县唐央乡巴尔牧场。木里县至唐央乡187km，从唐央有防火通道抵达矿区，交通较便利。

二、项目概况

“四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查”探矿权最早于2009年7月由四川省冶金地质勘查局水文工程大队（现四川省金属地质调查研究所）以行政审批方式由取得。经多次延续，现探矿证由四川省自然资源厅颁发，探矿权人为四川省冶金地质勘查局水文工程大队，勘查许可证号为T51120080702011336，勘查矿种为铜矿，勘查区范围由6个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积22.70km2，有效期自2017年7月16日至2019年7月16日。

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 100°45′01.0269″ | 28°46′45.4023″ | 4 | 100°44′04.0246″ | 28°44′00.4018″ |
| 2 | 100°47′04.0278″ | 28°46′45.4013″ | 5 | 100°44′04.0259″ | 28°46′00.4025″ |
| 3 | 100°47′04.0259″ | 28°44′00.4002″ | 6 | 100°45′01.0264″ | 28°46′00.4020″ |

本次申请探矿权延续时，探矿权人变更为四川省金属地质调查研究所。为避让水源保护地，拟申请探矿权面积为16.78km2（缩减面积为5.925km2，占证载面积的26.08%），由12个拐点圈闭，拐点坐标见下表。

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 100°45′01.0269″ | 28°46′45.4023″ | 7 | 100°46′08.8913″ | 28°44′19.0334″ |
| 2 | 100°47′04.0278″ | 28°46′45.4013″ | 8 | 100°45′23.9685″ | 28°44′18.6223″ |
| 3 | 100°47′04.0275″ | 28°45′59.4637″ | 9 | 100°45′23.9688″ | 28°44′00.4093″ |
| 4 | 100°46′32.2308″ | 28°45′59.2530″ | 10 | 100°44′04.0246″ | 28°44′00.4018″ |
| 5 | 100°46′32.4143″ | 28°45′43.5229″ | 11 | 100°44′04.0259″ | 28°46′00.4025″ |
| 6 | 100°46′07.9030″ | 28°45′43.3002″ | 12 | 100°45′01.0264″ | 28°46′00.4020″ |

三、审查意见

1.普查区位于甘孜理塘成矿亚带内的东朗-木机垭口铜、镍Ⅲ级成矿远景区，前期通过水系沉积物、土壤测量圈定了金异常，采用探槽验证揭露了1条铅锌多金属矿化带。《方案》明确勘查矿种为铅、锌、金、银矿，目标矿种明确。

2.按照“由点到面、点面结合”等原则部署普查工作，采用地质测量、激电中梯测量、激电测深、槽探、钻探、采样测试、综合研究等方法手段，采用的勘查方法和手段基本合理，技术与质量要求符合有关规定。

3.普查分两个年度完成，第一年度通过地质简测、地质剖面测量、土壤地球化学测量，配合稀疏槽探工程，圈定矿体。第二年度通过大比例尺地质测量、物探、槽探、钻探等工作，初步查明矿体数量、形态、规模、产状及矿石质量、矿石类型，估算推断资源量。预计投入主要实物工作量为：1:10000地形测量16.78km2，1:10000地质简测16.78km2，1:2000地质测量4km2，1:10000土壤测量3.5km2，激电中梯测量6km，电测深点30个，槽探3500m3，钻探600m/5孔，各种岩矿采样测试24件。预计投入的工作量和工作安排顺序基本合理。

4.项目的施工组织基本合理，人员分工明确，质量与安全保障、绿色勘查措施具体，完成普查有保障。

5.经费概算基本合理，概算依据较充分，勘查费用投入较合理。

四、存在问题与建议

1.本区以往地质工作程度低，仅发现了矿化线索，异常未全面查证，建议先验证异常，发现矿体，再稀疏控制矿（化）体。

2.本区找矿存在较大风险，须加强“三边”工作，根据地质条件变化及时对勘查方案进行动态调整。

五、结论

《方案》收集利用了区内勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查工作需要。经费概算有据，概算较合理。同意通过审查。

附件：《四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查实施方案》评审专

家组名单

专家组长：

2023年12月27日

附件：

《四川省木里县马帮垭口北铜金矿普查实施方案》

评审专家组名单