- 四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿

- 资源储量核实勘查方案

- 评审意见书

2023年11月20日

| 申请单位： |  | 中稀（凉山）稀土有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 四川省第一地质大队 中国地质科学院矿产资源研究所 中稀（凉山）稀土有限公司 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 张卫华 | 何 斌 | 赵 芝 | 朱华云 |  |
|  |  | 黄安虎 | 潘书俊 | 李桂明 | 谷 宇 |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 许远平 蒋先忠 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2023年9月22日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 中稀（凉山）稀土有限公司 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省第一地质大队 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省凉山州 | 编制目的 | 延伸勘查 |
| 勘查矿种 | 稀土 | 勘查面积（km2） | 2.9418 |
| 勘查阶段 | 勘探 | 预算经费（万元） | 11499.17 |
| 勘查范围拐点坐标 | （2000国家大地坐标系）. 拐点号; X; Y; 拐点号; X; Y. 1; 3150350.496; 34498729.094; 6; 3147599.480; 34498137.090. 2; 3150151.495; 34499307.098; 7; 3147841.481; 34497424.086. 3; 3149449.490; 34498999.096; 8; 3149149.489; 34497424.086. 4; 3148949.487; 34498524.093; 9; 3149949.494; 34497824.089. 5; 3148399.484; 34498524.093; /; /; /. |
| 目的任务 | 在充分收集、整理、研究以往成果资料的基础上，通过加密的取样工程控制和采样测试、综合研究，达到勘探程度，实现增量升级，并开展可行性研究，为矿山增储扩产提供必需的地质资料。 |  |  |
| 技术方法 | 本次勘查以钻探为主，地表槽探、地质测量（包括水工环地质测量）为辅的勘查手段，通过大比例尺地形地质测量、加密的探槽、钻探取样工程控制和测试，详细查明稀士矿床地质特征；采取样品进行选矿试验，详细查明矿石加工选矿技术性能；开展水文地质、工程地质、环境地质调查评价，详细查明矿床开采技术条件；估算探明、控制和推断资源量，开展可行性研究，对矿区进行综合评价。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 主要对牦牛坪矿区+2300m标高以上稀土矿资源储量核实勘查，设计主要工作量为探槽3000m3，钻探56060m（含预留钻探），水文地质钻探1915m等。 |  |  |
| 预期成果 | 2025年7月提交《四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实报告》及相应的附图、附表、附件。 |  |  |

注：此表由申请人填写

因四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿扩深增储及资源储量核实工作需要，中稀（凉山）稀土有限公司委托四川省第一地质大队编制了《四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

牦牛坪稀土矿区位于四川省冕宁县城 240°方向、约 22km 的冕宁县森荣乡。矿区至冕宁县城有公路直达，距成—昆铁路线上的冕宁（原泸沽）火车站 76km，交通方便。

二、项目概况

牦牛坪稀土矿现采矿权人为四川江铜稀土有限责任公司（归属中国稀土集团，更名为中稀（凉山）稀土有限公司），采矿许可证号为C5100002011065120113437，开采矿种为轻稀土矿，开采方式为露天开采，生产规模为75.00 万吨/年，采矿许可证有效期限自2011年6月10日至2031年6月 10 日。采矿权范围由 9 个拐点坐标圈定（拐点坐标见下表），面积为2.9418km2，开采深度为 3100m 至 2500m。本次拟勘查最低标高为+2300m。

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3150350.496 | 34498729.094 | 6 | 3147599.480 | 34498137.090 |
| 2 | 3150151.495 | 34499307.098 | 7 | 3147841.481 | 34497424.086 |
| 3 | 3149449.490 | 34498999.096 | 8 | 3149149.489 | 34497424.086 |
| 4 | 3148949.487 | 34498524.093 | 9 | 3149949.494 | 34497824.089 |
| 5 | 3148399.484 | 34498524.093 | / | / | / |

三、审查意见

1.勘查区属生产矿山，稀土矿为主矿种，综合勘查评价萤石、重晶石、铅、钼、天青石等伴生矿产，浅部以往勘探程度较高，勘查成果资料丰富，本次勘查目标任务较明确，方案编制依据较充分。

2.按照“点面结合、重点突破、地质与物探相结合”的原则部署勘探工作，采用地质测量、钻探、槽探、采样测试、物探测井、水工环调查及专门水文地质试验、综合研究等多种方法手段，采用的技术方法手段合理，各手段的技术与质量要求明确，具有可操作性。

3.勘探分一年半完成，预计投入主要实物工作量为：GPS控制测量6点，1∶2000地形地质测量1km2，1∶1000地质剖面测量2.5km，1∶50000水文地质测量40km2，1∶25000水文地质测量7.0km2，1∶5000水文地质测量3.0km2，1∶10000环境地质测量15.0km2，1∶2000工程地质测量4.0km2，钻探46060m/104孔（不含预留10000m），水文地质钻探1915m/3孔，物探测井1915m/3孔，各种采样测试约41335件，预计投入的工作量、各项工作安排基本合理。

4.根据前期勘查成果表明，本区具有优越的稀土成矿地质条件，深部资源潜力大，通过延伸勘探可望大幅度增加资源量。

5.项目的施工组织基本合理，人员分工明确，质量与安全保障、绿色勘查措施具体，完成本矿床勘探有保障。

6.经费预算基本合理，预算依据较充分，探矿工程投入占总经费的70%以上，费用构成较合理。

四、存在的主要问题及建议

1.根据以往深部工程揭露，本区深部资源潜力大，应根据确定的勘查深度，做到应探尽探。

2.本区为稀土矿生产矿山，应按矿山开采及选矿实际，建议充分收集开采及选矿历史数据，结合本次勘查结果，适时开展工业指标论证。

3.目前矿山共伴生矿产回收利用存在短板，建议有针对性的开展选矿试验，提高区内矿产资源综合利用率。

4.由于本区以往地质勘查工作程度高，应结合探采对比，论证勘查类型及工程间距，合理布置探矿工程，严格按顺序施工。

5.勘查实施中须加强“三边”工作，根据地质条件变化及时对勘查方案进行动态调整。

五、结论

《方案》收集利用了矿区以往丰富的成果资料，编制依据充分，勘探工作总体部署较合理，技术路线基本可行，经费概算有据，概算较合理，专家组同意通过审查。

附件：《四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查实施方案》评审专家组签名表

专家组长：

2023年11月20日

附件：

《四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查实施方案》

评审专家组签名表