- 《四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探实施方案》

- 评审意见书

- 2024年2月26日

| 申请单位： |  | 四川宏创蔚蓝矿业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 成都市雅鑫地质矿产咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 易 鹏 | 孙泽全 | 林 强 |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 胡夕鹏 赖贤友 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2024年1月10日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探实施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 四川宏创蔚蓝矿业有限公司 |  |  |
| 勘查单位 | 成都市雅鑫地质矿产咨询有限公司 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省雅安市 | 编制目的 | 变更和增加坑探工程 |
| 勘查矿种 | 磷矿 | 勘查面积（km2） | 7.7683 |
| 勘查阶段 | 勘探 | 预算经费（万元） | 3889.70 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 2000国家大地坐标系. 拐点编号; 东经; 北纬. 1; 102°52′35.108″; 29°23′01.350″. 2; 102°53′48.108″; 29°23′01.349″. 3; 102°53′48.109″; 29°23′46.350″. 4; 102°54′30.109″; 29°23′46.349″. 5; 102°54′30.109″; 29°24′21.350″. 6; 102°53′41.109″; 29°24′21.350″. 7; 102°53′41.109″; 29°24′52.350″. 8; 102°52′35.109″; 29°24′52.351″. |
| 目的任务 | 主要任务是在以往工作基础上，以磷矿为主矿种，通过探槽、钻探、坑探等工程手段，对矿区进行系统控制，勘查程度达到勘探阶段要求，提交勘探报告，为矿山探转采、开发利用方案编制、可行性研究、矿山建设初步设计提供地质依据。 |  |  |
| 技术方法 | 系统整理以往地质资料，通过地形地质测量、槽探、坑探、钻探、采样测试等手段，对矿床进行综合评价，估算推断、控制、探明资源量，为可行性研究及矿山建设初步设计提供地质资料。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 1:5000地形地质测量12km2，1:2000地质剖面测量3km，1:2000勘查线测量18.7km，1:5000水文、工程、环境地质测量12km2、槽探1000m3/14条，钻探1270m/4孔，坑探9150m，一般岩矿分析样1000件，组合分析样150件，水质全分析样5件，光薄片80片，力学试验样各12组，小体重90件，选冶试验样1件等。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省汉源县岩窝沟磷矿勘探报告》 |  |  |

注：此表由申请人填写

因四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿变更和增加坑探工程，受四川宏创蔚蓝矿业有限公司委托，成都市雅鑫地质矿产咨询有限公司编制了《四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省汉源县城区约75°方向直距24km的汉源县皇木镇。勘查区有4km矿山公路与乐（山）～西（昌）公路相接,至汉源县皇木镇约8km，至成昆铁路乌斯河站33km，交通较方便。

二、项目概况

四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探探矿权于2004年11月由雅安市绿洲长河房地产开发有限公司拍卖取得，经多次延续和变更，现探矿权人为四川宏创蔚蓝矿业有限公司，勘查许可证号为T5100002009066030030281，勘查面积为7.7683km2，有效期自2021年01月25日至2026年1月25日，勘查范围由8个拐点圈闭，拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。

| 2000国家大地坐标系 |  |  | 2000国家大地坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点编号 | 东经 | 北纬 | 拐点编号 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 102°52′35.108″ | 29°23′01.350″ | 5 | 102°54′30.109″ | 29°24′21.350″ |
| 2 | 102°53′48.108″ | 29°23′01.349″ | 6 | 102°53′41.109″ | 29°24′21.350″ |
| 3 | 102°53′48.109″ | 29°23′46.350″ | 7 | 102°53′41.109″ | 29°24′52.350″ |
| 4 | 102°54′30.109″ | 29°23′46.349″ | 8 | 102°52′35.109″ | 29°24′52.351″ |

三、审查意见

1.以磷矿为勘查对象，兼顾铅锌综合勘查，勘查单位在搜集、分析以往区域地质、本区勘查成果资料及原勘查实施方案的基础上，结合现场踏勘，编制了本《方案》，《方案》收集资料较齐全，地质依据较充分。

2.根据已有基础地质、矿产勘查成果资料和现场踏勘，区内圈定磷矿层1层，因断层破坏将矿层分为四段（编号为Ⅰ-1、I-2、I-3、I-4号矿层）。铅锌矿为零星矿化。根据矿层、构造及地形地貌特征，初步拟定了首采地段。勘查工作按“由浅入深、由疏到密、由已知到未知、经济合理”的原则进行勘探总体部署，分三个阶段实施，技术路线和工作部署总体较合理。

3.为详细查明矿层规模、形态、产状、矿石质量、开采技术条件等，《方案》采用大比例尺地形地质测量、水工环地质测量、槽探、坑探、钻探、采样测试、综合研究等手段，勘查方法及手段选择符合本区实际，技术与质量要求明确具体，具有可操作性。

4.I-1号矿层暂按Ⅰ勘查类型，I-4号矿层暂按Ⅱ勘查类型，I-2号矿层和I-3号矿层暂按Ⅲ勘查类型，基本控制间距分别按800m×400m、400m×200m、200m×100m布置勘查工程，首采区按相应勘查类型的控制工程间距加密一倍探求探明资源量，勘查类型和工程间距确定基本合理。

5.《方案》对年度工作进行了安排，拟投入主要实物工作量有控制测量（E级）点6个，1:5000地形地质测量12km2，1:2000地质剖面测量3km，1:2000勘查线测量18.7km，1:5000水文、工程、环境地质测量各12km2、槽探1000m3/14条，钻探1270m/4孔，坑探9500m（另备用3500m），各类采样测试1338件（组），拟投入的工作量基本能满足勘探要求。勘探周期预计为2年，工作进度安排基本合理可行。

6.《方案》概算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021年）编制。概算工作量与设计工作量相符，概算符合实际。

7.《方案》组织管理机构健全，项目成员专业结构较合理，质量安全保障措施得当，绿色勘查保障措施基本可行。

四、存在的主要问题及建议

1.在勘查过程中须加强“三边”工作，根据地质情况的变化对《方案》进行调整，及时优化探矿手段及工程布置。

- 2.勘查中应兼顾对铅锌矿的综合勘查评价。

3.坑探工程需按相关规定，由具有资质的单位另行编制施工组织、安全设施设计，经相关部门批复后方能施工，确保施工安全。

4.本区矿石选矿加工技术性能尚无可类比的生产矿山，应根据本区矿石类型，合理选择矿石加工选矿试验的种类，为矿石工业利用提供依据。

5.勘查中应加强岩溶发育程度的研究。

五、结论

《方案》编制前搜集、研究了区内基础地质及以往矿产勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，拟投入的主要实物工作量可满足勘探工作需要，经费概算有据。同意通过审查。

附件：《四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探实施方案》评审专家组签名表

专家组长：

2024年2月26日

附件：

《四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿勘探实施方案》

评审专家组签名表