# 附件3

# 《新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（四川段）工程建设项目压覆已查明重要矿产资源评估报告 》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 京昆高速铁路西昆有限公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | - 《新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（四川段）工程建设项目压覆已查明 - 重要矿产资源评估报告》 |
| 报告编制单位 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 |
| 主要编写人员 | 李 飞 肖 军 杨天才等 |
| 矿业权证号 | / |
| 矿业权人名称 | / |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 冉孟云 刘图强 赖贤友 李永建 秦岩宾 |
| 本次采用工业指标/工程压覆影响范围 | - 围护带宽度为50m（有用地红线地段从用地红线起算，隧道及辅助坑道从外廓线加1m起算）；影响深度：沿边界角推至不再扩展深度后垂直向下无限深（按下表深度不再按边界角向外扩展），隧道上方沿边界角推至地表。压覆影响范围由工程围护带范围、岩层移动边界角参数、工程下部影响范围及隧道拱顶上部影响范围确定。评估区岩层边界角、不再向外扩展深度及里程桩号见下表。 里 程 桩 号; 走向边界角δ（°）; 上山边界角γ（°）; 下山边界角β（°）; 不再向外扩展深度（m） 及里程桩号. DK127+650～DK156+500; 52; 51; 34; 680（DK127+650～DK155+000） 750（DK155+000～DK321+000、WD2K0+411.4765～WD2K20+438、 CLZDK0+000～CLZDK2+859.458、CLYDK0+000～ CLYDK2+860.347）. DK156+500～DK210+000、 WD2K0+411.4765～WD2K20+438; 55; 56; 35. DK210+000～DK242+000; 50; 55; 32. DK242+000～DK316+000、 CLZDK0+000～CLZDK2+859.458、 CLYDK0+000～ CLYDK2+860.347; 54; 52; 37. DK316+000～DK321+000; 50; 51; 33. DK321+000～DK324+000; 60; 60; 39; 680（DK321+000～DK324+000）. DK324+000～DK394+870、 DK396+236～DK396+461; 55; 55; 35; 750（DK324+000～DK394+870、DK396+236～DK396+461）. |
| 评审备案目的 | 建设项目压覆重要矿产 |
| 评审备案 矿种名称 | / |
| 评审备案资源储量 | - 评审评定，新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（四川段）工程建设项目压覆各矿产地、矿业权的资源量为： - （一）矿产地 - 1.渠县龙门峡北井田：煤炭推断资源量51.0万吨； - 2.达县井田：煤炭控制资源量19.8万吨； - 3.大竹县城西井田：煤炭控制资源量1.4万吨、推断资源量29.2万吨，合计30.6万吨； - 4.宣汉县炉厂坪井田：煤炭推断资源量35.3万吨。 - (二)采矿权 - 1.大竹县清水大河沟煤矿：煤炭控制资源量26.9万吨、推断资源量1.9万吨，合计28.8万吨； - 2.渠县通达琅琊煤业有限公司琅琊煤矿：煤炭控制资源量3.2万吨、推断资源量4.6万吨，合计7.8万吨； - 3.四川省煤炭产业集团有限责任公司龙门峡北煤矿：煤炭控制资源量167.1万吨，推断资源量124.5万吨，合计291.6万吨； - 4.四川达竹煤电（集团）有限责任公司（小河嘴煤矿）：采矿权平面内标高内煤炭探明资源量1.3万吨、控制资源量116.6万吨、推断资源量67.5万吨（其中，Ad＞40%的14煤层4.9万吨），合计185.4万吨；采矿权平面内标高外煤炭推断资源量15.8万吨。 - （三）探矿权 - 四川省达川区斌郎井田斌郎煤矿延深勘探：煤炭探明资源量64.2万吨，控制资源量87.6万吨，推断资源量164.7万吨，合计316.5万吨（其中，现探矿权范围内探明资源量64.2万吨、控制资源量87.6万吨、推断资源量85.2万吨，合计237.0万吨；现探矿权外原探矿权内推断资源量79.5万吨）。 |
| 其他 | 经调查核实，在拟建项目影响区范围内存在7处矿产地（达县井田（煤炭）、宣汉县炉厂坪井田（煤炭）、大竹县城西井田（煤炭）、渠县龙门峡北井田（煤炭）、大竹县立竹寺井田（煤炭）、四川省大竹县龙门峡煤矿、达县斌郎井田（煤炭））；10宗采矿权（四川达竹煤电（集团）有限责任公司斌郎煤矿、大竹县红旗煤业有限责任公司（城西煤矿）、大竹县大硐坪煤矿、大竹县清水大河沟煤矿、渠县通达琅琊煤业有限公司琅琊煤矿、宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿、宣汉县樊哙金花煤业有限公司金花煤矿、四川省煤炭产业集团有限责任公司龙门峡北煤矿、四川达竹煤电（集团）有限责任公司（小河嘴煤矿）、达州市达县七里沟煤矿）；7宗探矿权（四川省大竹县仰天窝锶矿详查、四川省达川区、宣汉县通川区亭子铺钾盐矿普查、四川省达川区斌郎井田斌郎煤矿延深勘探、四川省广安市广安区大龙钾盐矿普查、四川省宣汉县炉厂坪井田炉坪煤矿（延深）详查、四川省宣汉县巴山大峡谷地热（热矿水）普查、四川省大竹县地热详查（医疗热矿水水源评价））；1个省地勘基金项目（四川省宣汉县添子城复背斜南西翼煤炭普查项目）。 |