- 附件1

- 《江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）项目压覆矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 四川昆仑江泸宜高速公路有限公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 《江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）项目压覆矿产资源评估报告》 |
| 报告编制单位 | 四川省安盛勘察设计技术服务有限公司 |
| 主要编写人员 | 向竟德 符长亮 李春生 |
| 矿业权证号 | / |
| 矿业权人名称 | / |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 魏文金 肖建新 秦岩宾 |
| 工程压覆影响范围 | （1）K0+000~K74+000段。在公路路基（含连接线、服务区、收费站等）、小型桥涵（含互通式立交的路基及小型匝道桥梁）用地红线范围的基础上外扩围护带宽度（100m）后，按各移动角（走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（420m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为其压覆平面范围；在中型及以上桥梁（含互通式立交的中型及以上匝道桥梁）用地红线范围的基础上外扩围护带宽度（200m）后，按各移动角（走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（简支桥为桥墩基础向下630m，非简支桥为桥墩基础向下840m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为其压覆平面范围；在沱江特大桥段用地红线范围的基础上外扩围护带宽度（200m）后，按各移动角（走向边界角δ＝58°、上山边界角γ＝58°、下山边界角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（桥墩基础向下840m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为其压覆平面范围。 （2）K74+000~K133+945段。在公路路基（含连接线、服务区、收费站等）、小型桥涵（含互通式立交的路基及小型匝道桥梁）用地红线范围的基础上外扩围护带宽度（100m）后，按各移动角（走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（389m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为其压覆平面范围；在中型及以上桥梁（含互通式立交的中型及以上匝道桥梁）用地红线范围的基础上外扩围护带宽度（200m）后，按各移动角（走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（简支桥为桥墩基础向下584m，非简支桥为桥墩基础向下778m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为其压覆平面范围；以双向隧道建筑限界外推100m，按各移动角（走向移动角δ＝73°、上山移动角γ＝73°、下山移动角β＝δ-0.65α）向下延伸变形深度（584m）后竖直投影至地表，上部为隧道拱顶设计标高向上外推100m，由此圈定的范围即为隧道工程压覆平面范围。 拟建项目压覆范围由2个区块885个拐点圈闭（附件2），面积121.8575km2。压覆深度为压覆平面范围内各矿产地、矿业权已查明重要矿产资源量的估算深度。 |
| 评审备案目的 | 建设项目压覆重要矿产 |
| 评审备案 矿种名称 | / |
| 评审备案资源储量 | 评审评定，拟建江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）项目压覆资源量为： （一）矿产地 1.四川省永荣煤田牛滩勘探区牛滩南井田（510521605）：煤炭控制资源量218.6万吨； 2.南溪县龙家坡煤矿（512528603）：煤炭控制资源量13.4万吨。 （二）采矿权 压覆泸县玉丰煤矿（已注销）：煤炭控制资源量11.6万吨。 |
| 其他 | 本报告的项目负责人为向竟德。经调查核实，在拟建项目压覆范围内存在已查明重要矿产资源矿产地2个（四川省永荣煤田牛滩勘探区牛滩南井田和南溪县龙家坡煤矿）、已关闭注销采矿权1个（泸县玉丰煤矿）。 |