- 附件2

- 《四川省紫金坝4.8亿方/年页岩气产能建设项目（四川）压覆矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 《四川省紫金坝4.8亿方/年页岩气产能建设项目（四川）压覆矿产资源评估报告》 |
| 报告编制单位 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 |
| 主要编写人员 | 饶霞 徐硕 周宇 |
| 矿业权证号 | / |
| 矿业权人名称 | / |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 魏文金 洪铭 秦岩宾 |
| 工程压覆影响范围 | 在拟建项目用地范围的基础上外扩围护带宽度（20m）后，按各移动角（走向移动角δ＝70°、上山移动角γ＝70°、下山移动角β＝55°）向下延伸变形深度（平台为地面以下192m，脱水站为地面以下210m）后竖直投影至地表，由此圈定的范围即为压覆平面范围；压覆深度为压覆平面范围内的查明资源量估算深度。 |
| 评审备案目的 | 建设项目压覆重要矿产 |
| 评审备案 矿种名称 | / |
| 评审备案资源储量 | 评审评定，拟建四川省紫金坝4.8亿方/年页岩气产能建设项目（四川）压覆资源量为： 压覆川南煤田筠连矿区洛表勘探区（煤炭，编号512533616）：煤:推断资源量222.5万吨（其中高硫煤104.5万吨），硫铁矿:推断资源量71.0万吨，平均品位TS 16.22%。 |
| 其他 | 本报告的项目负责人为周宇。经调查核实，在拟建项目压覆平面范围内存在已查明重要矿产资源矿产地1处（川南煤田筠连矿区洛表勘探区）、省地勘基金项目1个（四川省珙县川南煤田筠连矿区洛表矿段煤炭详查）。 |