四川省自然资源厅

关于印发《四川省绿色地质勘查

指南（试行）》的通知

川自然资函〔2024〕441号

省地质局、省地调院、省自然资源投资集团，各市（州）自然资源主管部门，厅有关处（室、局）、直属单位：

根据《自然资源部 国家林草局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）有关要求，参考《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374—2021）等标准规范，我厅结合省情编制了《四川省绿色地质勘查指南（试行）》，现印发你们，请结合实际执行；并支持和鼓励各市（州）、地勘单位、矿山企业进一步制定细化标准，丰富绿色勘查标准体系。执行过程中若遇到问题，请及时反馈。

四川省自然资源厅

2024年12月26日

（联系人：王光辉，联系电话：028-87036203）

四川省绿色地质勘查指南

（试行）

四川省自然资源厅

2024年12月

目  录

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	4

3.1  地质勘查	4

3.2  表土层	4

3.3  生态保护红线	4

3.4  生态环境	4

3.5  生态环境保护	5

3.6  生态环境恢复	5

3.7  绿色勘查	5

3.8  场地	5

4.总则	5

4.1  目的任务	5

4.2  基本原则	6

4.3  基本要求	6

5.设计中绿色勘查内容编制	8

5.1  编制要求	9

5.2  编制依据	9

6.原地表处理	10

6.1  用地分区	10

6.2  植被保护措施	10

6.3  表土层保护措施	10

7.驻地建设与管理	11

7.1  驻地建设	11

7.2  驻地管理	11

8.道路施工	12

9.场地平整	13

10.绿色地质勘查作业	14

10.1  地形地质测量	14

10.2  地球物理勘查	15

10.3  地球化学勘查	16

10.4  遥感地质调查	17

10.5  槽探	17

10.6  浅井	18

10.7  坑探	19

10.8  矿产地质钻探	20

10.9  油气钻探	23

10.10  地热钻探	25

10.11  水文地质、工程地质钻探	26

11.环境保护及预防措施	26

12.环境恢复治理	27

12.1  原则	27

12.2  现场清理	28

12.3  地貌恢复	29

12.4  复垦复绿	30

13.绿色地质勘查质量管理及监控	30

13.1  绿色地质勘查质量管理	30

13.2  绿色勘查质量监控	32

14.智能化建设和科技创新	32

14.1  智能化建设	32

14.2  科技创新	33

15.和谐地质勘查	33

15.1  地质勘查与社区和谐	33

15.2  地质勘查与自然和谐	34

16.绿色勘查资料	34

16.1  资料要求	34

16.2  资料清单	34

附录A	35

附录B	37

附录C	38

附录D	42

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省自然资源厅提出并组织实施。

本文件起草单位：四川省地质矿产勘查开发局、四川省地质调查研究院、四川省自然资源投资集团有限责任公司、四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）、四川省矿产资源储量评审中心。

本文件主要起草人：王毅、王光辉、周磊、竹合林、张济礼、刘治成、廖海、薛峰、张立军、赵伟、刘亚光、徐争强、胡有山、郑梦天、王志祥、徐洪恩、黄继、刘灿、文俊、陈雪荔、王光富、杨东明、杨文本、李园园、张行。

- 四川省绿色地质勘查指南

- （试行）

- 1.范围

本指南为地质勘查工作中开展绿色地质勘查的基本规定、绿色地质勘查内容编制的基本要求、各类地质勘查工作手段的基本要求、基本程序和基本内容、勘查工作中安全文明形象和环境恢复治理、和谐勘查以及绿色勘查的其他有关规范内容提供指导和参考。

本指南适用于指导四川省辖区内从事绿色地质勘查活动的各项工作。

# 2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本指南必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本指南；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

GB 3095—2012 环境空气质量标准

GB 16297—1996 大气污染物综合排放标准

GB 3096—2008 声环境质量标准

GB 12523—2011 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 3838—2002 地表水环境质量标准

GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准

GB 8978—1996 污水综合排放标准

GB 50027—2001 供水水文地质勘察规范

GB/T 12719—2021 矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T 14848—2017 地下水质量标准

GB 18599—2020 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 50869—2013 生活垃圾卫生填埋处理技术规范

GB 18485—2014 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T 13908—2020 固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 33444—2016 固体矿产勘查工作规范

GB 11615—2010 地热资源地质勘查规范

DZ/T 0227—2010 地质岩心钻探规程

DZ/T 0032—1992 地质勘查钻探岩矿心管理通则

DZ/T 0299—2017 页岩气调查地震资料采集与处理技术规程

DZ/T 0148—1994 水文水井地质钻探规程

DZ/T 0260—2014 地热钻探技术规程

GB 12950—1991 地震勘探爆炸安全规程

SY/T 6349—2008 地震勘探钻机作业安全规程

DZ/T 0170—1997 浅层地震勘查技术规范

GB/T 5005—2010 钻井液材料规范

DZ/T 0141—1994 地质勘查坑探规程

DZ/T 0145—2017 土壤地球化学测量规程

GB/T 18341—2021 地质矿产勘查测量规范

DZ/T 0199—2022 铀矿地质勘查规范

EJ/T 977—1995 铀矿地质辐射环境影响评价要求

EJ/T 1070—2018 铀矿岩矿心管理规定

GB 14500—2002 放射性废物管理规定

GB 15848—2009 铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定

SY/T 6276—2014 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

T/CMAS 0001—2018 绿色勘查指南

DZ/T0374—2021 绿色地质勘查工作规范

TD/T 1036—2013 土地复垦质量控制标准

LY/T 2356—2014 矿山废弃地植被恢复技术规程

HJ651—2013 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

TD/T 1048—2016 耕作层土壤剥离利用技术规范

AQ 2004—2005 地质勘探安全规程

GB 51210—2016 建筑用脚手架安全技术统一标准

EJ/T 995—1996 放射性矿产资源坑探规程

EJ/T 1052—1997 放射性矿产资源钻探规程

EJ 275—2008 铀矿地质勘查安全生产规程

SY/T 5727—2020 井下作业安全规程

SY/T 6464—2016 水平井完井技术工艺要求

HJ25.1—2014 场地环境调查技术导则

HJ25.2—2014 场地环境监测技术导则

GB/T 15778—1995 林业资源分类与代码保护区

# 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

## 3.1  地质勘查

为满足经济社会发展需要，运用测绘、地质测量、地球物理勘查、地球化学勘查、钻探、探槽、浅井、坑探、采样测试、遥感等地质调查研究方法，对一定地区内的岩石、地层、构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的调查、勘查、监测、评价、科学研究及相关技术服务等行为或过程。

## 3.2  表土层

土壤的上层，一般土作物根系密集，含有较多的腐殖质。对于长期耕作土壤的表土层，又可分为上表土层与下表土层。上表土层又称耕作块垒，下表土层包括犁底层和心土层的上部分。表土层厚度一般为20—40cm。

## 3.3  生态保护红线

在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

## 3.4  生态环境

生态系统和环境系统的整体，包括地表植被与景观、生物多样性、大气环境、水环境、土壤环境与地质环境等。

## 3.5  生态环境保护

采取必要的预防和保护措施，避免或减轻地质勘查造成的生态破坏与环境污染。

## 3.6  生态环境恢复

对地质勘查过程中造成的各类生态破坏和环境污染采取人工促进措施，依靠生态系统的自我调节与自我组织能力，逐步恢复与重建其生态功能。

## 3.7  绿色勘查

在地质勘查全过程中，落实绿色发展理念，通过运用高效、环保的方法、技术、工艺和设备等，避免或减少对生态环境造成的不利影响，并对生态环境扰动进行修复，实现地质勘查、生态环境保护与治理、和谐地勘的勘查模式。

## 3.8  场地

地质勘查活动所涉及的人员居住、道路建设、物资设备存放、工程施工的场所。

# 4.总则

## 4.1  目的任务

在地质勘查项目立项、设计、实施和验收全过程中，始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，体现生态环境保护要求，依据相关法律法规和资源环境各类标准，结合项目所在区域生态系统的自我调节和自我组织能力，施工前选择先进且有利于生态环境保护的技术方法、手段、工艺和设备等，施工中采取有效的防护和限制措施，施工结束后采取先进适宜的恢复治理措施，使地质勘查活动在施工过程中对生态环境的扰动最小化，破坏的区域地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复或改善。

## 4.2  基本原则

4.2.1 因地制宜、事前策划的原则。

4.2.2 生态环境扰动最小化原则。

4.2.3 预防为主、防治结合的原则。

4.2.4 谁勘查谁负责、谁破坏谁恢复、谁污染谁治理的原则。

4.2.5 绿色勘查理念贯穿项目始终、绿色勘查方案动态调整的原则。

4.2.6 与当地居民共建和谐勘查环境的原则。

## 4.3  基本要求

4.3.1 遵守地质矿产、环境、林业、土地、水土保持等有关法律法规、产业政策，做到依法依规勘查。

4.3.2 勘查单位应制定相应的管理制度，使绿色勘查的管理标准化、规范化。

4.3.3 地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，包括对施工前后场地的影像记录要求等。

4.3.4 勘查工作方案（设计）编制前，应初步了解勘查区生态环境特征、自然经济地理、人文地理状况，分析评估地质勘查工作对勘查区的水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹、当地居民生产生活等可能造成的影响，为合理编制绿色勘查施工方案（措施）和合理的绿色勘查经费预算提供基础依据。

4.3.5 勘查工作方案（设计）应将绿色勘查与综合勘查相结合，既要坚持生态环境保护，又要达到地质目的；满足生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线管理要求，服从各级自然保护区的规定，在最短的勘查周期内，有序推进地质勘查工作，尽量避免同一区域（地段）重复开展勘查工作，造成生态环境的二次影响。生态保护红线内自然保护地核心保护区外依法开展的地质勘查工作，应执行更加严格的绿色勘查标准和要求。生态保护红线内绿色地质勘查要求参见附录C。

4.3.6 勘查工作方案（设计）中主要设备及配套设施应具备适合场地、安装和拆卸快捷（模块化）、移动和搬迁方便（轻便化、小型化、智能化）、施工安全系数高等特点，且施工工艺和材料也应具备先进、环保等特点。

4.3.7 在施工前，做好各类预防措施，预防场地附近地质灾害、水土流失和环境影响等，使地质勘查过程中的各项工程施工对环境影响可防可控。在深切割的山区，场地选择时，应尽量避开崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患危险区。

4.3.8 施工场地应尽量控制和减少对原地貌、地表植被、水系的扰动和损毁，减少占用水、土资源等。

4.3.9 做好施工场地周边环境地质调查，做好岩土渣堆放、各类材料围护、边坡管控等，防止诱发地质灾害，对场地和环境造成破坏。

4.3.10 在项目勘查期间，定期或不定期地对绿色勘查工作进行检查评价，对出现的动态问题及隐患，应及时采取有效的技术措施及管理方法进行处理和预防。

4.3.11 在地质勘查施工结束后，应按绿色勘查设计开展环境修复工作，对恢复前和恢复后的场地采用同一视角和参照物拍照或录制视频，形成绿色勘查总结。

4.3.12 地质勘查单位应对项目绿色勘查工作进行自查和内部验收，原则应与野外地质勘查工作同步进行；后期环境恢复工作可与成果验收同步进行，项目出资主体在组织成果验收时，应当同步开展环境恢复验收。

4.3.13 地质勘查单位须做好安全文明施工，节能环保及勘查施工形象建设工作。积极做好与当地政府及居民的联系沟通。及时向项目所在市、县自然资源管理部门报送开工报告。项目工作结束后，应向自然资源管理部门提供相应的勘查材料，主动接受监督检查。

4.3.14 地质勘查单位应对其开展地质勘查工作影响的区域生态环境修复负责。

# 5.设计中绿色勘查内容编制

绿色勘查内容编制应按照本指南规定的提纲进行编制，其内容包括但不限于提纲所列。绿色勘查内容编制应符合勘查项目实际，内容丰富、详实，科学合理。勘查设计中绿色勘查内容参见附录A。勘查报告总结中绿色勘查内容参见附录B。

## 5.1  编制要求

5.1.1 在勘查项目的勘查实施方案（设计）中独立成章、同步编制；特殊情况下，如不涉及道路与场地、地表山地工程、钻探工程、坑探工程施工的调查项目或储量核实项目，可不编制绿色勘查工作内容。

5.1.2 应符合勘查项目实际，内容丰富、详实、科学合理、针对性及可操作性强。编制中，应对勘查方法选择、工程避让、安全生产、综合勘查、工作量调整等方面进行提升，并在满足地质勘查目的及规范允许范围内进行工程优化布置。

5.1.3 如矿产勘查设计有调整，环境状况有新变化或法律、法规有新要求，应及时对实施方案进行修编调整。

## 5.2  编制依据

5.2.1 根据自然资源保护、生态环境保护、地质环境保护、地质灾害防治、环境影响评价、水土保持、耕地复垦和植被恢复等方面的法律法规、标准和规范，相关方面报告（表）及治理方案等，要充分结合《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374—2021）《绿色勘查指南》（T/CMAS 0001—2018）的有关标准、要求。

5.2.2 地质项目在四川省“两廊四区、八带”的位置，其中“两廊”指岷山—横断山脉、羌塘—三江源两大生态走廊，“四区”指若尔盖高原湿地生态功能区、川滇森林生态及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区，“八带”指长江—金沙江、黄河、嘉陵江、岷江—大渡河、沱江、雅砻江、涪江、渠江八条江河生态带，勘查活动可能造成生态环境和社会环境的负面影响；地方各相关方面对勘查工作的融洽情况等。

5.2.3 地质勘查方案中具体工作手段。

## 6.原地表处理

## 6.1  用地分区

6.1.1 生态保护红线、其它需要保护或禁止开发区域为强制性严格保护区域。

6.1.2 林地、耕地为非损毁保护区域。

## 6.2  植被保护措施

6.2.1 对国家或地方保护植物，应优先采取避让，其次就地保护、移植或其它有效保护措施予以保护，保护率100%。

6.2.2 对可用于恢复使用的树木，应进行移植并采取保护措施。

6.2.3 对植被恢复困难地区，应对原地表树木及草皮进行移植，并进行有效保护。

## 6.3  表土层保护措施

6.3.1 仅用于人员通行、休息、货物堆放等用途的土地，可不剥离表土层，但应采取有效措施进行隔离，如架设脚手架、铺设防渗土工布+防滑钢（板）网等。防滑钢（板）网各项指标参照GB 51210 的规定。

6.3.2 除6.3.1以外其它用途的土地，如道路和场地建设、探矿工程施工、车辆及工程机械通行等，土壤剥离和储存应按TD/T 1048—2016 的规定处置。

## 7.驻地建设与管理

## 7.1  驻地建设

7.1.1项目驻地宜优先就近租用当地民居或公共建筑物。新建项目驻地应综合考虑安全、卫生、生态环境保护等因素，避开水源保护区、水库泄洪区、病险水库下游、强风口、高压走廊影响区域，选择在基础稳定、周边截排水良好，无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患和雷击及山洪灾害风险隐患威胁，或按照地质灾害危险性评估结论落实防范处置措施，对环境影响较小的区域进行建设，尽量采用对环境破坏较小的设施。

7.1.2 应控制驻地占地面积，合理规划布局项目驻地工作区和生活区。生活区应保障相关配套设施，保持安全、卫生、整洁。

## 7.2  驻地管理

7.2.1 项目驻地应明确绿色勘查岗位职责，建立配套管理制度，规范设置项目概况、环境保护措施等标示牌，驻地管理应符合DZ/T0351—2020要求。

7.2.2 优先采用公用电网，如自行发电，应采用低噪声和低污染物排放的发电设备。

7.2.3 工作区产生的废弃物应按照GB 50869—2013要求处置，确保驻地人身、环境安全。

7.2.4 生活区的生活垃圾应分类收集，定期送往就近垃圾处理地，按规定进行公共垃圾处理。远离公共垃圾处理地的餐厨垃圾和无毒无害可降解的垃圾就地掩埋；有形有害垃圾应回收处置；自建厕所应远离水源或采取防渗措施隔离水源，防止水环境污染。生活污水收集处理，达标排放且应避开饮用水源。

7.2.5 项目驻地的地质实验测试应控制测试过程中试剂及化验分析废液、废气对环境造成的影响。

## 8.道路施工

8.1 地质勘查工作应充分利用现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，确因工作需要而又无道路时，在征求相关管理部门和单位同意后，修建临时道路，并勘查结束后，对其进行植被恢复，种植当地植物进行复垦。在确保安全通行的条件下，应控制新修道路规格，有条件可修建桩架路作为临时道路。

8.2 道路修建要规划最佳行车路线。在满足地质勘查目的条件下，对环境敏感目标（如珍稀动物栖息地、天然林等）采取避让措施，尽可能避开植被生长区。

8.3 道路选址应避免堵塞和填充自然排水通道，尽量减小设备搬迁过程对自然环境的破坏或影响。

8.4 施工过程中应选用低噪声设备，以减少对周边居民及野生动物的干扰，在居民区附近不宜夜间作业，确需夜间施工作业的，应符合GB3096要求。

8.5 应选用尾气排放符合相应标准的耗油机械设备，并定期维护保养。

8.6 施工和运输过程中产生的粉尘，应因地制宜，采取必要措施防止粉尘污染。

8.7 应视情况采取修筑截排水沟、挡墙等措施，预防因施工可能引发的水土流失。修建道路产生的废渣排渣场应选择较为平缓地段，并做好拦挡措施，防止产生滑坡、泥石流等灾害。

8.8 在保障安全前提下，地形陡峭矿区内运输，鼓励探索采用索道、无人机、直升机运输等新技术手段，减少道路施工带来的地表破坏。

## 9.场地平整

9.1 在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地应尽可能避开耕地、林地、水源地、珍稀野生动物栖息地等。场地平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要，减少开挖量，控制场地占用面积。

9.2 测量场地以满足仪器安放及人员操作需要为主，尽量选择在对植被影响轻微的岩石或硬化场地，避免破坏水、表土、农作物及植被。

9.3 钻探场地应依据现场地形条件和工作需要，对钻探设备、附属设施、材料物资、临建设施等进行合理布置，优化功能分区。当多个钻孔在同一区域同时施工时，符合条件的可布置一套共用的钻井液循环系统。在掉块、滚石等安全隐患的钻探施工场地，可在上方设置防护措施，拦截滚石等有效防护措施，实施结束后，应对施工场地及周边种植当地植物进行复垦、复绿。

9.4 浅井、槽探场地应根据需要进行布置和功能分区，一般不设临建设施。

9.5 场地平整应挖高填低、平整压实，截排水良好，切填边坡及渣土场均应做好工程拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生，满足施工设计要求，剥离物按6.2、6.3要求处置。

9.5 浅井施工场地平整范围，应以工程开挖外径和井口施工设备安装、安全操作及开挖土石的堆放占地最小面积进行控制，一般为井口开挖线外延5—8m范围，其中，井口外3—5m范围为施工设备设施安装及施工操作区，5—8 m范围为开挖土石的临时堆放区。特殊情况下开挖线外延范围可适当放宽。

## 10.绿色地质勘查作业

## 10.1  地形地质测量

10.1.1 优先采用对生态环境扰动小的先进测量仪器、设备和方法，如无人机测量、测量机器人、自动驾驶车等遥控技术。

10.1.2 在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危野生动植物自然分布区域。必须穿行此区域时，开车不应鸣笛，不应恐吓、伤害、捕猎野生动物，不应采摘、踩踏珍稀野生植物。

10.1.3 作业时要标记点位的，应使用环保材料标记。作业中和作业后产生的废纸、金属、玻璃、塑料袋 （瓶）、包装袋等垃圾和废电池、化学试剂等有害废弃物应带回驻地，分类后按规定处置。

10.1.4 穿行工作区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶，人员穿行茂密山林时，尽量避免砍伐树木，同行人应走同一条道路；穿越农作物种植区或果园时，不应随意踩踏和采摘。

- 10.2  地球物理勘查

10.2.1 宜优先采用对生态环境扰动小的新型、轻便的设备仪器，当使用重型设备时，应尽可能控制扰动范围，视情况选择容易恢复的地段作业；应采用先进的施工方法，采取有效的措施预防震动、噪声、放射性等对环境的影响。

10.2.2 施工油料及有害物质存储的地面应铺设防渗土工布，预防油料、有害化学物质等发生地漏、泼洒现象；生产及生活垃圾必须分类回收或特殊处理，禁止任意丢放。

10.2.3 施工场地应满足设备的安装及操作，设备安装和测量点、线的布设，在符合行业规范前提下，应选择在空旷区域，尽可能合理避让草地、林地、耕地及动物栖息地等。若无法避让，应最大限度地减少对环境的扰动。点位标记应采用环保材料。

10.2.4 电法测量中应选用尾气符合相关排放标准和低噪声的运输车辆和汽（柴）油机，并定期维护保养。鼓励使用清洁动力系统。运输车辆和汽（柴）油机应防止油料跑、滴、冒、漏、泼洒等情况的发生，有条件的铺设防渗材料进行隔离；当发生油料泄漏情况时，应按照有关规定及时采取处置措施；运输车辆和汽（柴）油机噪声不符合GB 3096—2008的，应安装消声装置；废旧电池应按要求回收处理。

10.2.5 人工地震应根据地表通行条件和勘查目的优先选择可控震源，避免或减少对自然生态环境的扰动。使用可控震源时，原则上作业后车辆应原路返回；使用井炮震源时，按GB 12950—1991执行。在重要设施、民房、水源地、鱼类生物养殖塘等地区，应做好防范工作，尽可能减少地面震动、噪声、放射性物质等对周边环境的影响。作业完成后，应及时对废炸药箱、废炮线、废油漆桶、废电瓶、标志桩、纸屑等固体废弃物分类收集并按规定处理，能回收利用的应重复利用；检波器埋设坑和激发井应回填恢复。

10.2.6 放射性测量时，植被覆盖区应尽量选择在植被扰动小的季节作业；标准源应按照放射性相关标准妥善管理。

- 10.3  地球化学勘查

10.3.1 地球化学勘查应合理选择对环境扰动小的采样方法和采样工具；采样点应尽量避开植被，深层采样后应回填；无法避开时，应预先揭层并移开植被，采样结束后，平整采样坑并恢复；标记采样坑时，应采用可降解材料标记；样品淘洗时避免或减少对水源造成污染。

10.3.2 地电化学测量除满足10.3.1要求外，作业中使用的废电池应回收处理。

- 10.4  遥感地质调查

低空航拍（包括无人机测量）选择合适的时段进行，尽可能减少对居民区、牧区和野生动物的影响；遥感地面验证工作参照10.1的要求。

- 10.5  槽探

10.5.1 在满足地质勘查目的前提下，优先采用以浅钻代替槽探技术，尤其是生态脆弱区。如若尔盖草原湿地生态功能区，以减少对土壤和植被的扰动。

10.5.2 槽探施工分为机械施工和人工开挖两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路地段，可采用机械施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏。

10.5.3 探槽施工时，应预先将地表植被切块揭层并择地进行养护，再将表层腐殖土和底土、基岩碎石分别剥离后，根据地形坡度在探槽两边或择地规范分开堆存，以防随意堆放形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害。

10.5.4 在陡斜地段开挖探槽产生的岩土，应采用可降解材料编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2 m外较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2 m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害。在施工现场，应设置安全护栏或警戒围栏、警示标志；陡斜地段施工探槽上方、下方需要设立设置防护网，拦截滚石；待施工结束后，消除场地周边安全隐患，防止地质灾害发生并进行植被恢复。

10.5.5 槽探施工应自上而下顺序开挖，并做好沟槽边坡安全管控，按规定放坡，及时清除坡体上的松散土石，不稳定边坡应进行临时支护，预防滑塌安全事故。

10.5.6 探槽经地质观测、编录、采样及验收等工作后，应及时逆序回填压实，使回填后的效果与周边自然生态环境相协调；其中斜坡沟槽回埋时，应分段进行，自下而上用袋装土石依次堆码回填，避免产生滑动及洪水冲蚀，必要时做好围挡措施。同时应保留回填前后的探槽照片，并设立明显标识。

## 10.6  浅井

10.6.1 浅井分为小圆井和方井。一般深度小于或等于3m，岩石硬度小于4级的浅井，宜采用人工开挖，并对不稳定井壁进行临时支护。岩石硬度大于5级，人工开挖困难的浅井，可采用扰动较小的机械施工，同时应采取有效措施预防施工震动、噪声等对周边环境的影响。

10.6.2 开挖的岩土装袋，按顺序规范堆码于井口3m外较平缓稳定区域。

10.6.3 浅井施工现场，应设置安全护栏和警戒围栏、警示标志。暂停施工时，井口必须进行安全覆盖，防止坠井事故。井口施工操作区应铺设防滑及防渗材料。

10.6.4 浅井经地质观测、编录、采样及验收等工作结束后，应按照规定顺序自下而上进行回填压实，并保留回填前后的照片，设立明显标识。

## 10.7  坑探

10.7.1 在满足坑道运输和地质勘查目的条件下，应控制坑道施工断面规格，非机械化掘进，可参照槽探施工进行防护处理；采用机械化掘进的巷道，应做好各类切填边坡及开挖巷道支护管理，确保安全稳定。

10.7.2 坑口开挖边坡、场地平整挖填边坡及土石堆场边坡等，应做好支护处理及地面截排水工作，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

10.7.3 坑道爆破施工应符合相关技术和安全规定，避免爆破震动对巷道围岩造成破坏和诱发地面塌陷、地裂缝及周边建筑物基础沉降等环境问题。

10.7.4 坑道施工挖出的土石应集中规范堆放，陡坡场地应采取坡脚防护和拦挡措施，土石堆放地应尽量避让冲沟、河流等影响区域，减少施工压占并防止形成次生滑坡、崩塌及泥石流等。具备植被生长条件的地区，应对废石渣（土石）堆进行复绿，与周边环境相协调。

10.7.5 施工产生的废水废液应通过排水沟、沉淀池处理后回收利用，外排前应按规定进行处理并符合GB 8978—1996 要求。

10.7.6 油料存放和使用场地及易被油料、废浆、废水污染区域的地面和存储坑池、沟槽等区域，应铺设厚度应大于或等于3 mm的防渗土工布或其他防渗材料，预防施工油料及浆液泄漏污染；废油、废液必须集中存放管理，可回收利用的按规定处置。

10.7.7 施工废料、生活垃圾等应分类存储管理，按规定及时进行处理。

10.7.8 坑道施工须做好通风，控制扬尘，防范事故。爆破孔应采用湿式凿岩，井内爆破后应洒水除尘及通风，预防粉尘污染及有毒有害气体对人员的伤害。

10.7.9 施工现场不得燃烧油类物质、化学物质、杂物，防止产生烟尘、废气等污染物。

10.7.10 坑探达到探矿目的并结束编录采样工作后，应撤走所有设备，彻底清除污染物，及时封闭坑道口，设立警示牌，避免造成地下水污染等环境影响和安全事故。发生有毒有害地下水排出地表的，应采取必要的止水措施，保障水环境安全。

10.7.11 放射性矿产坑探施工应在满足EJ/T 995—1996要求的前提下，执行本条款规定。

## 10.8  矿产地质钻探

10.8.1 钻探施工应选用技术性能先进、可靠、节能、环保，易于搬运、安装和拆卸，占地面积小的设备，优先采用模块化、轻便化、小型化、集成度高的全液压动力头系列钻探设备及配套。设备运输应尽可能利用现有道路，对于钻探设备难以进入的地区宜选用模块化便携式或履带自行式设备，减少新建道路修建。

10.8.2 代槽浅钻施工时，原则上不宜单独修建道路、平整场地，不宜在地表开挖泥浆池、沉淀池、导流槽。优先选用清水循环钻进，采用泥浆材料时应选用环保泥浆材料。

10.8.3 钻探施工应采用先进合理的钻进工艺，在满足地质目的前提下，宜采用定向钻探，实现“一基多孔、一孔多支”，减少设备搬迁；采用绳索取心金刚石钻进、冲击回转钻进、空气潜孔钻进、双层管或三层管、不提钻换钻头等先进的钻探施工方法及技术工艺，提高钻进效率，减少作业时间。

10.8.4 钻探施工场地应控制面积，场地周围应用警示带或隔离栅栏隔护，悬挂安全警示牌。

10.8.5 施工场地外围设置截排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。机坪边坡应确保稳定，坡体上无松散土石。不稳定边坡应采取支护，预防遭受或引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害威胁。

10.8.6 在植被覆盖区（草地、林地及耕地）钻探施工时，人行通道、运输通道、操作场地和油料存放库应架设木板或铁丝网等防滑、防压设施。油料存放应尽量避开地势低洼处，避免雨水冲走污染地表。

10.8.7 施工操作场地、材料物资存放场地等应铺设防渗材料。油料存放地、循环沟、浆液池、垃圾池等易发生渗漏污染的表面，应采用防渗土工布或高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗铺垫处理，预防渗漏污染。在场地下方和设备检修区域，须铺设吸油毡。

10.8.8 钻井液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道，尽量避免现场开挖；确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算，底部应铺设防渗材料进行防渗处理。

10.8.9 钻探施工冲洗液使用泥浆时，应采用优质环保浆液。钻井液材料及处理剂应符合GB/T 5005—2010的规定。

10.8.10 钻探施工中若出现孔内浆液漏失或涌水现象，应及时采用环保堵漏材料或下入套管等方法进行封堵，防止钻井液对地下水环境造成污染。

10.8.11 钻探施工（包括深层卤水钾锂盐钻探）中产生的废水无法循环利用需排放的，应处理至符合GB 8978—1996要求，以免污染土壤和地表（下）水。

10.8.12 钻探施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，应满足GB 18599—2020要求；未达到要求的严禁向外排放。

10.8.13 施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废弃物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场处置及外运。

10.8.14 施工设备使用柴油、汽油动力设备，其尾气、废气排放符合GB 3095—2012要求。施工现场不应燃烧产生烟尘和有毒有害废气的油类物质、化学物品及其他物料。

10.8.15 在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工，施工噪声应符合GB 3096—2008要求。

10.8.16 钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响；施工平台形成的边坡存在安全隐患时应处理。

10.8.17 钻孔验收后，对于汞、镉、铬、砷、铅、镍、铍等重金属含量较高，可能产生污染的岩心、岩粉，掩埋处理时，应采取措施，防止样品扩散污染地面或掩埋后对地下水产生污染。

10.8.18 放射性矿产钻探施工应符合EJ/T 1052—1997和EJ/T 1070—2018要求，安全生产符合EJ 275—2008 规定。

## 10.9  油气钻探

10.9.1 应采用先进钻井设备和施工工艺。设备工况应良好，年检合格。设备防护与安全设施应齐全，动力传递效率、噪声等参数应符合要求。

10.9.2 钻井液循环系统能够满足不同井段对排量、钻井液性能维护与钻井液储备的要求，应有二级以上固相控制系统。

10.9.3 钻井施工宜采用牙轮钻头空气潜孔锤、气举反循环双层管或三层管等技术工艺。鼓励采用平台井、多分支井等钻井方式，提高钻井效率，减少井台数量和钻井占地面积，减轻钻井作业对地表的扰动。

10.9.4 优先使用水基泥浆，通过水基泥浆废水处理装置，实现钻井废水废液无害处理。钻井施工中产生的废液、废气、固体废弃物应建档分类管理，并作清洁化、无害化处理，处理率应达到100%。

10.9.5 表层宜使用空气钻进或清水钻进，分段固井的方法，避免钻井液、泥浆和地表水接触，有效防止地表水污染；泥浆采用泥浆罐（箱）及管道循环，使用泥浆不落地技术；钻井过程中，同步使用振动筛、除砂器、除泥器和离心机四级固相控制系统，消除劣质固相，减少污染物的产生。

10.9.6 压裂过程中宜选用活性水清洁压裂液、环保型防膨剂等材料，有效保护环境；采用井台工厂化压裂，实现压裂返排液重复利用，节约压裂用水。若有未回收利用或不能利用的剩余压裂废水，应运至专门废水处理厂进行处理。

开钻前应调试防喷器，使其处于良好工作状态；根据地质设计及测井数据，钻遇目的层之前应在钻井浆液循环系统中安装井控装置；必要时现场应安装气液分离器、钻井液液面监测装置，配备高比重钻井液及材料。

10.9.7 处置钻井施工中产生的沉渣、废浆，应按照10.8.12要求。

10.9.8 处置施工中产生的废料、生活垃圾等固体废弃物，应按照10.8.13要求。

10.9.9 施工中使用柴油、汽油动力设备及现场排放烟尘、废气的管理，应按照10.8.14要求。

10.9.10 在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工时，应按照10.8.15要求。

10.9.11 需要封孔的钻孔，封孔工作按照10.8.16要求；无需封孔的钻孔按SY/T 5729—2012、SY/T 6464—2016 等完井工艺要求。

## 10.10  地热钻探

10.10.1 地热钻井宜采用气举反循环钻进、空气潜孔锤钻进、牙轮钻头钻进等先进施工技术工艺。

10.10.2 地热钻井采用气举反循环施工及进行降压试验工作时，应及时向井内补充钻井浆液或清水，防止大量抽排地下水造成周边区域地下水位下降，泉眼干枯及引发地面沉降、岩溶塌陷地质灾害；采用空气潜孔锤钻进应注意噪音和粉尘对周边环境的影响；采用牙轮钻头钻进时，钻井液应符合10.8中相关要求。

10.10.3 浅部工程钻井设置冲洗液循环系统时，应尽量避免挖掘泥浆池或循环槽，尽量采用钢制或塑料箱槽代替。确需挖掘泥浆池或循环槽的，应按照10.8.8要求。

10.10.4 地压型、高温或蒸汽地热田钻进时，井控等相关工作应按照10.9.7要求。

10.10.5 施工中应预防井内泥浆漏失，钻进中如发现泥浆损耗异常时，应立刻进行排查，及时采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行封堵。需固井的井段，按设计要求及时固井，减轻钻井施工及抽水试验工作对地下水的污染和对环境造成扰动破坏。

10.10.6 抽水、放水试验的地热水及自溢井热水排放，应采取相应的导流或封闭处理措施，防止热水排放对环境的影响。

10.10.7采用气动潜孔锤或气举反循环等易产生粉尘的钻井技术工艺，应采用湿式作业或采取井口除尘措施，防止粉尘污染

10.10.8其他钻探相关未尽事宜参照10.8要求。

## 10.11  水文地质、工程地质钻探

10.11.1 水文地质、工程地质钻井应了解施工现场地下电缆、管道以及地面高压电线分布情况，钻孔距离地下埋设物的安全距离应大于5 m。钻塔外边缘距高压线路的安全距离应参照《地质勘探安全规程》执行。

10.11.2 水文钻井冲洗液除满足本指南其他要求外，还应满足不破坏含水层结构，不堵塞含水层过水通道；无毒性，不污染水源；易于洗井，成井后黏度降解，泥皮自破。

10.11.3 采用气动潜孔锤或气举反循环等易产生粉尘的钻井技术工艺，相关工作按照10.10.7要求。

10.11.4 其他钻探相关未尽事宜参照10.8要求。

# 11.环境保护及预防措施

11.1 施工过程中应定期或不定期监测施工现场周边泉点的水质、水量、颜色的变化情况，若出现变化，应及时采取有效措施予以处置。

11.2 存在污染风险的场地，应按HJ25.1—2014、HJ25.2—2014开展场地环境调查与监测，若已形成污染，应按相关程序开展评估和修复。

11.3 施工产生的粉尘，应采取喷（洒）水措施，减少扬尘；车辆及各类工程机械，应使用符合环保要求的动力设备并定期维护保养；不应燃烧秸秆、衣物、有机制品、塑料制品及其它油料污染物件等；生活用燃煤应采用低硫优质无烟煤，使用的炉具应安放排烟管。

11.4 勘查施工场界环境噪声昼间（6:00至22:00）不宜超过70dB，夜间（22:00至次日6:00）不宜超过55dB。必要时，应安装隔声、吸声装置或采取其它改善措施。

11.5 对于有毒有害物质储存及输送的建（构）筑物周边实施勘查的，应查询生态环境、应急管理、 卫生健康等管理规定，并按要求进行有关评估、评价，按规定批准方可实施勘查。

11.6 对于勘查矿种涉及放射性物质的，如XX矿、黑色岩系及相关矿产，产生的废石（渣），应按 GB 15848—2009和EJ/T 977—1995 的规定进行辐射环境监测、环境影响评价、排放及治理。

11.7 勘查区所处地质环境有可能涉及有毒有害气体及流体的，应做好安全和应急预案。

# 12.环境恢复治理

## 12.1  原则

12.1.1 在先调查评估设计的基础上，坚持“边勘查、边治理、边优化、边验收”的原则。在勘查施工中及施工结束时，必须按批准的绿色勘查实施方案，采取实施完一片、恢复治理一片的方式进行环境恢复治理，治理完成后及时验收，总结经验，优化治理方案。其验收及治理内容应符合附录D的要求。

12.1.2 坚持“人工措施与生态环境自我恢复相结合”的原则。恢复治理工程必须根据勘查活动土地及环境影响情况，结合原土地利用类型、生态环境自我修复能力及地方社会经济发展的需求，在经济可行、技术合理的条件下，因地制宜，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜建则建、宜景则景，多措并举，综合整治，实现环境友好、生态协调的恢复治理目标。

## 12.2  现场清理

勘查施工区（点）工作结束后，应拆除现场施工设备、物资和临时设施，回收各种宣传牌、标识牌、警示牌、防滑防压网等并按以下方式分类处理各类杂物、垃圾及污染物：

12.2.1 未受污染的施工垃圾，如各类岩屑、泥沙等，在不影响表土层的情况下，采取现场掩埋进行处理；

12.2.2 生活垃圾应按固体废物有关规定进行处理，或打包运回城市垃圾处理站点；

12.2.3 各类废弃金属材料，按相应规范进行回收，或重复使用，或交相关站点处理；

12.2.4 受到油污影响的12.2.1、12.2.2规定的垃圾，应进行去油污处理后，再按照12.2.1、12.2.2规定的流程进行处理，如果去油污处理结果不能满足12.2.1、12.2.2要求的，应打包运回按相关规定进行处理；

12.2.5 非油类的废弃冲洗液，除清水或淡水冲洗液可使用土地耕作法处理外，其它冲洗液、废弃液应采取固液分离或化学固化方法处理，浸出液达标后排放；

12.2.6 对固态化学物质，如不能回收利用，应按当地环保管理要求或相关规定进行处理；

12.2.7放射性废物应按照GB15848—2009规定处置；

12.2.8对现场不能处置的有毒有害废物应交有危废资质单位处置。

## 12.3  地貌恢复

12.3.1 在决定地形和土地利用类型时，应尽量满足社区及当地居民的意见和期望。

12.3.2 道路、场地及各类探矿工程应按下列要求修复。

12.3.2.1硬化的场地，如已浇灌混凝土的，需对混凝土进行拆除，并按建筑垃圾进行处理。

12.3.2.2 对所有开挖工程，含道路、临建场地及槽探（样坎、浅井）、临时沟渠、各类场地、各类坑池等，按开挖时相反顺序分层夯实回填。位于坡地的，应采取防范措施，预防地质灾害和水土流失的发生。新建道路经有关方面批准可保留的可不复原。

12.3.2.3 施工现场被油料、废浆、废水污染的土壤，应进行修复。

12.3.2.4 勘查坑道应按10.7等规定进行恢复治理。

12.3.2.5 表土层恢复应使所有挖掘的土壤都按倒序进行回填，对成块剥离的表土，应使草皮或植物碎片分布在土壤表面，确保土壤层达相应土地复垦质量标准TD/T1036—2013要求。

## 12.4  复垦复绿

12.4.1 国家或地方保护植物应优先采取拯救措施，恢复其生长环境。

12.4.2 前期进行草皮移植养护的，应对场地进行草皮复原，其它情形可根据适合当地生长并与原草地环境协调要求，选择自然或播撒种子方式进行恢复。复绿草地质量应符合TD/T 1036—2013等相关标准要求。

12.4.3 林地恢复宜优先恢复早期移植树木，并结合当地社会经济发展及环境协调要求，选择适合当地生长的林木品种，恢复施工及质量验收按GB/T 15778—1995的规定。

12.4.4 耕地复垦应采取现场深翻、松土及覆土等方式，满足当地农作物耕种，如表土层较薄，或表土层为砂土、黏土等，宜采取培土及增施有机肥等方式进行改良，季节性复耕工作可由当地居民进行，施工及验收按TD/T 1036—2013的规定。

# 13.绿色地质勘查质量管理及监控

## 13.1  绿色地质勘查质量管理

13.1.1 地质项目组应切实落实项目绿色勘查工作措施，做好相关工作：

13.1.1.1 加强项目组自身管理，明确绿色勘查岗位职责分工，认真履行岗位职责。对组织实施的各项生产、生活活动绿色勘查工作质量强化自身监管，提高工作质量与效果。

13.1.1.2 完善项目槽探、浅井（小圆井）、坑探、钻探等工程绿色勘查施工质量的监控机制。各类工程实施时，必须与施工单位签订工程施工合同书和绿色勘查目标责任书。

13.1.1.3 对实施的各类工程，在施工前要书面向施工单位和施工人员进行绿色勘查工作技术交底，明确工程施工的绿色勘查工作方法和技术质量要求；在施工中要实时跟踪检查绿色勘查工作质量，对发现的问题及时纠正；施工结束后，要对工程施工质量与恢复治理严格把关验收。对施工质量和恢复治理达不到要求的，要责令整改或返工。各阶段工作均需形成书面记录。

13.1.2 项目承担单位要建立健全“三标一体化”管理体系，严格落实三级检查制度：

13.1.2.1 项目承担单位技术负责人和技术管理层，每年应对所承担项目开展队（院）级野外检查，年底或项目完成后应对各项目野外地质工作和绿色勘查工作进行验收。

13.1.2.2 绿色勘查野外检查、验收内容主要包括：项目组绿色勘查组织实施机构建立及岗位职责履行情况、绿色勘查学习培训情况、项目实施中各项工程绿色勘查工作质量与效果、绿色勘查工作原始资料的采集、整理及归档情况等。

13.1.2.3 野外检查、验收时，应对地质工作和绿色勘查工作同步检查和验收。每次检查、验收都应形成质量检查卡片或书面检查验收意见，对检查发现的问题，应以书面形式提出整改意见，并监督落实整改情况。

## 13.2  绿色勘查质量监控

13. 2.1 绿色勘查质量监控与监督检查工作纳入地质项目实施全过程的管理当中，与地质项目质量管理工作同部署、同检查、同验收、同考核。

13.2.2 地质勘查项目实施实行项目负责制，项目负责人须对本项目的绿色勘查工作质量负总责。项目负责人要对违反绿色勘查相关规定的现象，及时提出整改意见，并督促落实，形成整改记录。

13.2.3 矿业权人应切实履行绿色勘查与环境保护第一责任人的职责，全面做好承担项目绿色勘查实施全过程的质量监督与检查工作，对发现问题及时督促项目组整改到位。

13.2.4 各级管理部门应加强对勘查单位绿色勘查执行情况和环境保护措施落实情况的监督检查，对绿色勘查工作执行不力、环境保护措施落实不到位的单位，应采取相应的处罚措施；对发现的各类严重违反环境保护法律法规的行为，依法移交相关部门查处。

# 14.智能化建设和科技创新

## 14.1  智能化建设

采用信息技术、网终技术、控制技术、智能技术、三维可视化及大数据地质，构建施工现场生态环境与施工区、段的现状模型，建立室内与现场远程信息及时交互平台，指导勘查工作投资决策、工作部署和现场管理，及时动态合理调整，在最短的勘查周期内，有序推进地质勘查工作，尽量避免同一区域或地段重复实施勘查工作，造成对生态环境的二次影响。

## 14.2  科技创新

积极探索和推广应用绿色勘查新理论、新技术、新方法、新工艺及新设备，最大程度避免或降低生态环境影响。

# 15.和谐地质勘查

## 15.1  地质勘查与社区和谐

15.1.1 依法开展地质勘查工作。开展地质勘查工作前必须取得合法手续，向当地相关管理部门报送开工报告并登记备案。广泛宣传绿色勘查工作理念，自觉接受当地政府主管部门对绿色勘查工作的监督指导。

15.1.2 各类工程施工占用土地的，作业结束后应平整场地，难以完全恢复原貌的，应积极与当地政府部门及土地使用者进行沟通、协商。

15.1.3 协调好地方关系。勘查工作涉及与当地政府和居民协调配合的事项，应主动进行交流沟通。临时用地要充分征求当地政府及群众意见，遇到外部环境及重大问题时，应及时反映，正确处理好当地关系和利益，避免产生矛盾，及时化解纠纷。

15.1.4 尊重当地民风、民俗、生活习性及宗教信仰，与地方政府积极配合，加强周边人文景观及自然景观的保护，与当地居民共建和谐氛围。

## 15.2  地质勘查与自然和谐

勘查过程应尊重自然、顺应自然和保护自然 ，不烧山 ，不践踏、砍伐各类植物，不捕杀野生动物，实现人与自然和谐共生、共同发展。

# 16.绿色勘查资料

## 16.1  资料要求

绿色勘查工作中，必须及时做好相关施工及技术管理工作的资料收集、记录、整理、分析、编制、归档工作，应做到真实、齐全、规范。

## 16.2  资料清单

16.2.1 绿色勘查工程施工记录、检查评价及验收资料、图片、影像。绿色勘查原始资料主要包括绿色勘查各项工作安排部署、施工方法、采取措施、施工记录、实施成效及监督检查管理等过程的相关资料及拍摄的各项工程实施前后对比图片及影像。

16.2.2 绿色勘查工作相关统计报表、竣工资料及总结报告等。

- 附录A

勘查实施方案（设计）中绿色勘查内容

包括但不限于以下内容：

1）绿色勘查指导思想与总体目标。

2）勘查区与周边生态环境保护区空间位置关系。

3）地质勘查施工和生产生活活动对勘查区自然生态环境和人文环境影响的因素及现状分析。

4）采取的绿色勘查施工方法，明确拟采用的仪器、设备型号及主要技术性能参数要求。

5）勘查设计部署的各类勘查工程施工和生产生活中，拟采取的针对性生态环境保护措施。

6）拟采取的场地修复措施及工作量。

7）绿色勘查的经费概算（应将绿色勘查费用纳入项目预算，参照地区系数对绿色勘查费用进行调整）。

8）绿色勘查的组织保障措施。

9）绿色勘查相关附图、附表及事前照片或影像资料。

上述内容单独成章。

- 附录B

矿产资源勘查报告中绿色勘查内容

包括但不限于以下内容：

1）工作概述。简述勘查区与周边生态环境保护区空间位置关系，绿色勘查工作过程，针对绿色勘查所作的设计及其执行情况，完成的实物工作量及费用支出情况等。

2） 绿色勘查工作评述。重点结合勘查施工和生产生活活动对土地、地表水、地下水、农林、草地、生物、空气、周围居民等环境影响情况，论述根据设计在工程布置、勘查手段选用、新技术新装备运用、场地恢复、绿色勘查管理等方面的工作。

3）绿色勘查质量评述。通过勘查工作事前、事中及事后对比，重点论述绿色勘查任务完成情况及取得的生态环境保护效果及经验等。

4）生态环境恢复治理效果、影响程度评价及主要管理经验，存在的主要问题和下一步工作建议等。

5）附件。绿色勘查相关附图、附表及绿色勘查事前、事中、事后对比照片或影像资料等。

上述内容单独成章。

- 附录C

生态保护红线内矿产绿色勘查要求（森林）

| 钻机（任选一项及以上） | 进出场 | 钻场 | 钻孔设计 | 营地 | 废弃物 | 废渣、废液 | 防火与动植物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □1.模块化全液压钻机、便携式钻机。 | 必选 □1.不修路，使用现有道路或采用人力、畜力工、卷扬机、索道、无人机、直升机搬运钻机材料。 | 两项必选 □1.应采用工字钢、木材等铺设基台，减少对地面的扰动。 □2.对扰动范围内的树木必要时进行移植。 | 任选一项及以上 （1.宜选择无林木空地作为机场，朝向目标靶区实施斜/直钻孔。 □2.采用定向钻进技术实施“一基多孔、一孔多支”。 □3.采用超长水平或小角度定向钻探，在难进入森林的范围之外实现精准勘查工艺。 | 任选一项及以上 □1.当地民居或公共建筑。 □2. 使用集装箱、住宿车辆或帐篷的，应选择对环境影响较小的区域建设，控制驻地面积。 任选一项 □1.公用电网。 □2.自行发电，应符合有关规定。 | 四项必选 □1.生活垃圾分类收集定期送往垃圾处理地。 □2.远离公共垃圾处理地的餐厨和可降解垃圾就地掩埋，并符合GB 50869—2013要求。 □3.对有毒有害的垃圾应回收处置。 □4.自建厕所应远离水源或采取防渗措施隔离水源。 | 任选一项 □1.钻井液循环系统采用泥浆不落地技术，使用移动式泥浆罐（箱）及管道。 □2.尽量避免现场开挖，确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算后取最小值，底部铺设防渗材料进行防渗处理。 三项必选 □1.钻探施工冲洗液应采用优质环保浆液，避免泥浆材料、钻井液和地表水接触。 □2.应采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行孔内防漏处理。 □3.钻探施工中产生的废渣、废浆分类管理，设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，满足GB 18599—2020要求。 | 两项必选 □1.项目实施前分析评估对大气、土壤、水、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响，确定环境影响的主要因素，制定防火、野生动植物和环境保护恢复措施，明确相应责任人。 □2.防火期要执行有关规定。 |
| □2.履带自行式钻机。 □3.立轴式钻机。 | 任选一项及以上 （1.不修路，利用现有道路或采用人力、畜力工、卷扬机、索道、无人机、直升机搬运钻机材料。 □2.搬运重载装备，在征求相关管理部门和单位同意后,需要修建临时道路的，控制修整道路宽度，减少树木破坏，并尽可能绕开成材林木修整道路。剥离的表土应选择适宜的场地分层分类堆存，并采取围挡等措施防止流失，以用于复垦复绿。 |  |  |  |  |  |  |

生态保护红线内矿产绿色勘查要求（草原）

| 钻机（任选一项及以上） | 进出场 | 钻场 | 钻孔设计 | 营地 | 废弃物 | 废渣、废液 | 防火与动植物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □1.模块化全液压钻机、便携式钻机。 | 必选 □1.不修路，使用现有道路或采用人力、畜力工、卷扬机、索道、无人机、直升机搬运钻机材料。 | 必选 □1.应采用工字钢、木材等铺设基台，减少对地面的扰动。 | 任选一项及以上 □1.宜优选草皮稀疏的区域作为机场，朝向目标靶区实施斜/直钻孔。 □2.采用定向钻进技术实施“一基多孔、一孔多支”。 □3.采用超长水平或小角度定向钻探，在难进入草原的范围之外实现精准勘查工艺。 □4.确需在植被覆盖多且较难恢复场地进行钻探，开工前对扰动范围内的草皮按适宜的厚度、形状和大小剥离，并保留足够厚度的护根腐殖土，施工结束后复植。 | 任选一项及以上 □1.当地民居或公共建筑。 □2. 使用集装箱、住宿车辆或帐篷的，应选择对环境影响较小的区域建设，控制驻地面积。 任选一项 □1.公用电网。 □2.自行发电，应符合有关规定。 | 四项必选 □1.生活垃圾分类收集定期送往垃圾处理地。 □2. 远离公共垃圾处理地的餐厨和可降解垃圾就地掩埋，并符合GB 50869—2013要求。 □3.对有毒有害的垃圾应回收处置。 □4.自建厕所应远离水源或采取防渗措施隔离水源。 | 任选一项 □1.钻井液循环系统采用泥浆不落地技术，使用移动式泥浆罐（箱）及管道。 □2.尽量避免现场开挖，确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算后取最小值，底部铺设防渗材料进行防渗处理。 三项必选 □1.钻探施工冲洗液应采用优质环保浆液，避免泥浆材料、钻井液和地表水接触。 □2.应采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行孔内防漏处理。 □3. 钻探施工中产生的废渣、废浆分类管理，设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，满足GB 18599—2020要求。 | 两项必选 □1.项目实施前分析评估对大气、土壤、水、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响，确定环境影响的主要因素，制定防火、野生动植物和环境保护恢复措施，明确相应责任人。 □2.防火期要执行有关规定。 |
| □2.履带自行式钻机。 | 必选 □1.使用现有道路或为履带式钻机穿戴“橡胶板”自行驶入。 |  |  |  |  |  |  |
| □3.立轴式钻机。 | 任选一项及以上 □1.“橡胶履带式”运输车搬运钻机材料。 □2.铺设模块化拼接道路并控制宽度。 |  |  |  |  |  |  |

生态保护红线内矿产绿色勘查要求（湿地）

| 钻机 | 进出场 | 钻场 | 钻孔设计 | 营地 | 废弃物 | 废渣、废液 | 防火与动植物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任选一项及以上 □1.模块化全液压钻机、便携式钻机。 □2.履带自行式钻机。 □3.立轴式钻机。 | 尽量不修路，必须修路的，应控制道路规格。 任选一项及以上 □1.现有道路。 □2.沼泽地区宜铺垫土质路面、架设浮桥。 □3.水域地区使用小型船舶、筏或两栖底盘等转运设备。 □4.搬运重载装备，在征求相关管理部门和单位同意后，修建临时道路，在确保安全通行的条件下，控制修整道路宽度。 | 必选 □1.应采用工字钢、木材等铺设钻机平台，减少对地面的扰动。 | 任选一项及以上 □1.宜优选植被稀疏的区域作为机场，朝向目标靶区实施斜/直钻孔。 □2.采用定向钻进技术实施“一基多孔、一孔多支”。 □3.确需在植被覆盖多且较难恢复场地进行钻探，开工前对扰动范围内的草皮按适宜的厚度、形状和大小剥离，并保留足够厚度的护根腐殖土，施工结束后复植。 任选一项 □1.位于水上时，使用浮筏或者管架搭建平台作为基础，平台上做好所有污染物防渗漏和回收措施。 □2.位于非水域地面时，施工操作场地、材料物资存放场地等地面应铺设防渗材料。 | 任选一项及以上 □1.当地民居或公共建筑。 □2.使用集装箱、住宿车辆或帐篷的，应选择对环境影响较小的区域建设，控制驻地面积。 任选一项 □1.公用电网。 □2.自行发电的，应符合有关规定。 | 四项必选 □1.生活垃圾分类收集定期送往垃圾处理地。 □2.远离公共垃圾处理地的餐厨和可降解垃圾就地掩埋，并符合GB 50869—2013要求。 □3.对有毒有害的垃圾应回收处置。 □4.自建厕所应远离水源或采取防渗措施隔离水源。 | 任选一项 □1.钻井液循环系统采用泥浆不落地技术，使用移动式泥浆罐（箱）及管道。 □2.尽量避免现场开挖，确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算后取最小值，底部铺设防渗材料进行防渗处理。 三项必选 □1.钻探施工冲洗液应采用优质环保浆液， 避免泥浆材料、钻井液和地表水接触。 □2.应采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行孔内防漏处理。 □3.钻探施工中产生的废渣、废浆分类管理，设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，满足GB 18599—2020要求。 | 两项必选 □1.项目实施前分析评估对大气、土壤、水、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响，确定环境影响的主要因素，制定防火、野生动植物和环境保护恢复措施，明确相应责任人。 □2.防火期要执行有关规定。 |

生态保护红线内矿产绿色勘查要求（荒漠）

| 进出场 | 钻场 | 营地 | 废弃物 | 废渣、废液 | 防火与动植物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选 □1.尽量避免对现有植被的扰动。 | 两项必选 □1.工作区建设避让植物生长区域。 □2.各类物资、油料存放应尽量避开地势低洼处。 | 任选一项及以上 □1.当地民居或公共建筑。 □2.使用集装箱、住宿车辆或帐篷的，应选择对环境影响较小的区域建设，控制驻地面积。 任选一项 □1.公用电网。 □2.自行发电的，应符合有关规定。 | 四项必选 □1.生活垃圾分类收集定期送往垃圾处理地。 □2. 远离公共垃圾处理地的餐厨和可降解垃圾就地掩埋，并符合GB 50869—2013要求。 □3.对有毒有害的垃圾应回收处置。 □4.自建厕所应远离水源或采取防渗措施隔离水源。 | 任选一项 □1.钻井液循环系统采用泥浆不落地技术，使用移动式泥浆罐（箱）及管道。 □2.尽量避免现场开挖泥浆池，确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算后取最小值，底部铺设防渗材料进行防渗处理。 三项必选 □1.钻探施工冲洗液应采用优质环保浆液，避免泥浆材料、钻井液和地表水接触。 □2.应采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行孔内防漏处理。 □3.钻探施工中产生的废渣、废浆分类管理，设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，满足GB 18599—2020要求。 | 两项必选 □1.项目实施前分析评估对大气、土壤、水、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响，确定环境影响的主要因素，制定防火、野生动植物和环境保护恢复措施，明确相应责任人。 □2.防火期要执行有关规定。 |

# 附录D

- 绿色勘查用表

| 表D.1 新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程编号 | 开工日期 | 完工日期 | 工程规格 （长m×宽m） | 占地面积 m 2 |  |  |  |  |  | 表 土 剥 离 m 3 | 植被移植 |  | 地灾防治 工作 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  | 树木 （株） | 草皮 m 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 基岩等裸露区 | 合计 m2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注1：施工工程名称填写道路、驻地、浅钻、槽探、浅井、坑探、钻探。 注2：地灾防治工作包括截排水沟、拦挡等工作量。 注3：道路编号按照设计新修道路编号；钻孔、探槽及浅井等工程编号按DZ/T 0078—2015 执行。 注4：不涉及的可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 D.2 探矿工程施工环保措施登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工 程 名称 | 工程 编号 | 开工 日期 | 完工 日期 | 防滑 防压 措施 | 防渗措施 | 边坡防 护 | 边坡 支护 | 指示牌、 警示牌 等 （个） | 钻井液循环系统坑池开挖容积 m3 | 废弃泥浆 处理情况 | 固体废弃物处理 情况 | 其它有毒有害 废弃物 处理情况 | 其 他 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 不涉及的可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 D.3 道路、驻地及探矿工程场地环境修复情况登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程 名称 | 工程 编号 | 环境修复 完成日期 | 清理复原 m 2 |  |  |  |  | 复绿 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 基岩等 裸露区 | 树木 （株） | 草皮 m 2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 年 月 日 |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表D.4 绿色勘查工作质量检查验收表

项目名称：                                             勘查单位：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 单位 | 数量 | 工程质量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 环境恢复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 验收意见 | 勘查单位（部门）意见： 签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位（部门）意见： 签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管单位（部门）意见： 签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 四 | 验收结论 | 参加验收人员： | 验收组长： 验收日期： |  |  |  |  |

注1：本表为单位工程（以工程编号为单位）绿色勘查实施中及恢复治理工作中检查验收记录。

注2：环境保护措施内容主要指项目工作中用于环境保护的专项工程及技术措施。环境恢复治理工程主要包括为恢复施工影响的环境问题实施的专项工程技术措施。主要包括场地清理、复垦、复绿及其它专项工程。