# 附件1

# 《四川省石棉县足富铅锌 方解石矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 四川省汉源亚峰有限责任公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 《四川省石棉县足富铅锌 方解石矿资源储量核实报告》 |
| 报告编制单位 | 四川晶研地质工程勘察有限公司 |
| 主要编写人员 | 杜金锐 曹 旭 夏忠君 |
| 矿业权证号 | C5100002014073210134779 |
| 矿业权人名称 | 四川省汉源亚峰有限责任公司 |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 赖贤友 胡夕鹏 邓天国 陈现春 刘宗祥 |
| 本次采用工业指标 | 资源量估算采用论证的工业指标：Pb边界品位0.50%，最低工业品位1.00%，最低可采厚度1m，最小夹石剔除厚度2m，米·百分值：1.00m*%；Zn边界品位0.80%，最低工业品位1.20%，最低可采厚度1m，最小夹石剔除厚度2m，米·百分值：1.20m*%；方解石矿化学成分CaO≥52%，白度≥85%，最低可采厚度2m,最低夹石剔除厚度2m |
| 评审备案目的 | 采矿权变更范围、采矿权变更矿种（新增开采矿种）、资源量发生重大变化 |
| 评审备案 矿种名称 | 铅锌 方解石矿 |
| 评审备案资源储量 | 评审通过的采矿权内资源储量见下表。 范围; 资源量类别; 铅矿、锌矿; 方解石矿. 矿石量(万吨); 金属量(吨); 平均品位(%); 矿石量(万吨); 矿物量（万吨）. Pb; Zn; Pb; Zn. 采矿权范围 （+1915m～+2260m）; 探明资源量; 18.1; 2617; 6303; 1.45; 3.48; 1.1; 1.1. 控制资源量; 25.9; 3013; 7729; 1.16; 2.98; 274.4; 269.2. 推断资源量; 35.4; 4329; 10897; 1.22; 3.08; 186.6; 182.9. 小计; 79.4; 9959; 24929; 1.25; 3.14; 462.1; 453.2. 准采标高上部（+2260m～+2433m）; 探明资源量; /; /; /; /; /; 128.6; 125.9. 控制资源量; 1.5; 247; 556; 1.65; 3.71; 84.9; 83.2. 推断资源量; 2.4; 288; 642; 1.20; 2.68; 29.1; 28.4. 小计; 3.9; 535; 1198; 1.37; 3.07; 242.6; 237.5. 采矿权平面范围内; 探明资源量; 18.1; 2617; 6303; 1.45; 3.48; 129.7; 127. 控制资源量; 27.4; 3260; 8285; 1.19; 3.02; 359.3; 352.4. 推断资源量; 37.8; 4617; 11539; 1.22; 3.05; 215.7 8; 211.3. 合计; 83.3; 10494; 26127; 1.26; 3.14; 704.7; 690.7. 采矿权平面内、标高内; 证实储量; 15.5; 2243; 5402; 1.45; 3.48; /; /. 可信储量; 22.2; 2582; 6625; 1.16; 2.98; /; /. 合计; 37.7; 4825; 12027; 1.28; 3.19; /; /. |
| 其他 | 本报告的项目负责人为杜金锐。最近一次评审备案报告为2012年编制的《四川省石棉县足富铅锌矿补充详查地质报告》（川评审〔2012〕131号、川国土资储备字〔2012〕120号）。本次评审通过的铅锌矿资源量与其相比，采矿权范围内累计查明矿石量增加37.7万吨，Pb增加3657吨，Zn增加9228吨。资源量变化情况主要原因为： 1.经论证的工业指标较上次下降； 2.勘查类型调整和控制工程增加使得资源量增加； 3.本次重新采样后小体重值发生变化； 4.原测量成果与本次测量存在一定误差，导致矿体地表出露线及工程点位高程发生变化。 |