# 附件1

# 《四川省都江堰市大尖包西段水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 《四川省都江堰市大尖包西段水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》 |
| 报告编制单位 | 四川省第四地质大队 |
| 主要编写人员 | 杨 锁 范 彪 邓皓宇 等 |
| 矿业权证号 | C5100002009067110024976 |
| 矿业权人名称 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 杨先光 游学军 赖贤友 魏继生 李永建 王 林 段峻峰 |
| 本次采用工业指标 | 资源量估算采用论证的工业指标： 1.矿石质量指标 类别; 化学成分质量分数（%）. CaO; MgO; SO3; K2O+Na2O; fSiO2燧石质; 石英质; Cl-. Ⅱ级品; ≥45; ≤3.5; ≤0.1; ≤0.6; ≤4; ≤8; 0.030. Ⅰ级品; ≥48; ≤3.0; ≤0.1; ≤0.6; ≤4; ≤6; 0.020. 2.开采技术条件指标 最小可采厚度; 最小夹石剔除厚度; 采场最终边坡角; 最终底盘宽度; 总剥采比; 爆破安全距离. 8m; 2m; 44°; ≥60m; ≤0.5:1(m3/m3); ≥300m. |
| 评审备案目的 | 资源量重大变化 |
| 评审备案 矿种名称 | 水泥用石灰岩矿 |
| 评审备案资源储量 | 评审通过的采矿权内水泥用石灰岩矿资源储量见下表。 矿石量单位：万吨. 资源储量类型; 探明 资源量; 控制 资源量; 推断 资源量; 小计; 证实 储量; 可信 储量. 保有资源储量; 5026.8; 5072.4; 5286.4; 15385.6; 4926.8; 4971.5. 动用资源储量; 11179.2; /; /; 11179.2; 10956.7; /. 累计查明资源储量; 16206.0; 5072.4; 5286.4; 26564.8; 15883.5; 4971.5. 保有范围综合剥采比0.026∶1（m3/m3）. - 采矿权内保有的夹石（夹层）资源1479.8万m3，其中可作为建筑用石料进行综合利用的夹石（夹层）资源1329.8万m3。 |
| 其他 | 本报告的项目负责人为杨锁。最近一次评审备案报告为2015年7月编制的《四川省都江堰市大尖包矿区西段水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》（川评审〔2016〕039号，川国土资备储字〔2016〕029号），本次评审通过的资源量与其对比，采矿权范围内累计查明矿石资源量减少了6316.4万吨。主要原因为：1.矿层由原来的1个分解为2个，矿层体积减少导致资源量减少。2.比较最近一次报告工业指标，SO3≤1.0%调整为SO3≤0.1%，夹石量增加，导致矿石量减少。3.采场最终边坡角由52°调整为44°，估算范围面积减少，导致资源量减少。 |